|  | ROMÂNIA COMUNA VOINEŞTI JUDEŢUL IAŞI Comuna Voinesti, RO - 707600, Judeţul Iaşi, ROMÂNIA; Tel.: (004) 0232 – 294755; Tel. / Fax : (004) 0232 – 294755; COD FISCAL 4540208; Email: contact@primariavoinesti-iasi.ro |  |
| --- | --- | --- |

Nr.7284 /14.05.2024

ANUNT DE PUBLICITATE

DATE DE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

COMUNA Voinesti

Cod fiscal 4540208

ADRESA: sediul în sat Voinesti, str.Principala, nr.153, comuna Voinesti, judetul Iasi, cod poștal 707600,

Telefon:0232-294755, fax: 0232-294755,

Email: achizitii@primariavoinesti-iasi.ro,

Reprezentant legal – Ing.DOBREANU GHEORGHE

DENUMIRE CONTRACT

Executie lucrari “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect de investiție finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Tip contract: lucrari

Tip anunt :

## Cod CPV : 32323500-8  SISTEME VIDEO DE SUPRAVEGHERE

Data limita depunere oferta : 17.05.2024 ora 12.00

DESCRIERE CONTRACT

Executie lucrari “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect de investiție finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Contractul este finantat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC

CONDITII DE PARTICIPARE

conform caietului de sarcini si formulare----Anexa la prezentul anunt

CRITERII DE ATRIBUIRE

cel mai bun raport calitate-pret

Informatii suplimentare:

Oferta se transmite scanata pe email la adresa : achizitii@primariavoinesti-iasi.ro sau fizic la registratura Primariei Voineti pana la data si ora limita stabilita in anunt . Formularele in format editabil se regasesc pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariavoinesti-iasi.ro sectiunea Achizitii publice. Data limita solicitare clarificari 16.05.2024 ora 10.00. Data limita raspuns solicitari clarificari : 16.05.2024 ora 16.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe pagina de internet a primariei : www.primariavoinesti-iasi.ro sectiunea Achizitii publice.

Inspector achizitii publice,

Arvinte Doru Emanuel

Anexa

CAIET DE SARCINI

- DATE GENERALE

  - Denumirea lucrării: “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect de investiție finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC

  - Amplasamentul: intravilanul comunei VOINEȘTI, localitățile Voinești și Slobozia, județul IAȘI

  - Titularul investiției: UAT Comuna VOINEȘTI, sat Voinești, str. Principală, nr.153, com.Voinești, jud. Iaşi, telefon /fax : 0232/294755, email contact@primariavoinesti-iasi.ro, cod fiscal 4540208

  - Beneficiarul investiției: U.A.T. COMUNA VOINEȘTI

  - Elaboratorul proiectului: ENERGOCONTACT SRL, RO 35762891, NRC J37/170/2016, cu sediul in mun str. Radu Negru, bl. 262, sc. B, ap.19, mun. Iași, jud. Iași, tel: 0335/402 731, email energocontactvs@gmail.com

  - Faza documentatiei: PTh+CS

  - Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei:

- contract de proiectare 4231/13.09.2023;

- lucrarea Studiu de Fezabilitate “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect de investiție finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC – elaborată de către KALANS CONCEPT SRL;

- reglementări aplicabile: legislația în vigoare, prescripții, norme tehnice, standarde specifice.

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

  - Obiectul caietului de sarcini

Documentația prezintă modul de realizare a lucrărilor proiectate, dezvoltă în scris elementele tehnice menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor.

Caietul de sarcini stabilește condițiile tehnice de execuție și montaj și detaliază modul de realizare a lucrărilor proiectate.

De asemenea, caietul de sarcini precizează actele normative, standardele, prescripțiile și instrucțiunile ce trebuie respectate la execuția lucrărilor sau care stabilesc condițiile de calitate ale materialelor și echipamentelor necesare execuției lucrărilor.

3. MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

3.1. Lucrări proiectate

# Proiectul constă în realizarea unui sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din comuna VOINEȘTI, județul IAȘI, amplasat în intravilanul satelor Slobozia și Voinești, străzile: Ponoarei, Slobozia Vale, Principală, Păpădiei, Frasinului, Fagului, Pădurii, Școala Deal, Castanilor, Gladiolelor, Lalelelor.

# Prin aceasta investiție se urmarește creșterea siguranței cetățeanului și creștearea eficientei activității de pază și susținere a ordinii publice.

# Zona de acțiune vizată de proiect este dispusă pe drumurile principale și secundare, care străbat localitățile mai sus menționate.

# Zona acoperită de sistem va cuprinde partea carosabilă a străzilor (inclusiv zona intersecțiilor), alei pietonale, suprafețe adiacente pentru parcaje, stațiile mijloacelor de transport în comun și accesul auto și pietonal.

# Tot în aria de acoperire a acestui proiect intră și spațiile aglomerate aflate în perimetrul vizat de investiție, de tipul parcurilor de agrement, piețelor publice, târgurilor.

# De asemenea sunt monitorizate zonele publice din proximitatea instituțiilor: Primărie, sediu ISU, cabinet medical, cămin cultural, biserici, cimitire, instituții școlare (creșe, grădinițe, școli, terenuri de sport), punctele de colectare a deșeurilor menajere.

# Soluția tehnică constă în realizarea unui sistem format din 126 camere de supraveghere de exterior cu tehnologie IP, senzor de 8 MP, tehnologie AcuSense si ColourVu, IR cu filtru zi&noapte, protecție la praf și umezeală IP67.

# S-a ales soluția cu tehnologie IP deoarece camerele video se vor conecta la centrul dispecerat care în anumite situații poate fi la o distanță mai mare de 1 km.

# Subsistemul video este compus din :

- Camere de supraveghere video cu IP de exterior;

- Echipamente și accesorii de conexiune la reațeaua de fibră optică;

- Cutii ABS de protecție a camerelor și sisteme mecanice de fixare a camerelor video pe stâlpi;

- Protecții pentru alimentarea cu energie electrică a camerelor.

# Echipamentele distribuite pe sate în comuna VOINEȘTI:

- în satul Voinești - subsistem video cămpus din 18 camere de supraveghere (14xIP+4xLPR);

- în satul Slobozia - subsistem video compus din 22 camere de supraveghere (21xIP+1xLPR);

| Denumire localitate | Lungime FO [m] | Camere video |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | ANPR |
| VOINEȘTI | 7,358 | 14 | 4 |
| SLOBOZIA | 8,138 | 21 | 1 |
| TOTAL | 15,496 | 35 | 5 |

# Realizarea comunicației dintre camere și centrul de monitorizare se va face prin cablu optic de 12 fibre folosind tehnologia IP (Internet Protocol). S-a optat pentru aceasta soluție deoarece este necesar să se asigure o viteză foarte mare de transfer de date și cu interferențe nule avand în vedere fluxul de date video ce trebuie transmis.

# Cablul optic se va poza pe stalpii rețelelor de distribuție a energiei electrice, folosind accesorii metalice de fixare speciale pentru infrastructura de fibră optică.

# Camerele de supraveghere video se vor monta pe stalpi cu suporți de prindere metalică, astfel încat sa supravegheze doar zonele de interes public.

# Dimensionarea fibrei optice se va face astfel încat să ramană perechi libere pentru eventuale aplicații ce pot aparea în timp.

# Centrul Dispecer

# Centrul Dispecer va asigura monitorizarea de ansamblu și individuală pentru a oferi supravegherea generală a obiectivelor în vederea determinării apariției evenimentelor prin intermediul monitorului.

# Numarul de camere care se va afișa pe monitor poate fi selectat de operator, precum și poziția și distribuția camerelor.

# Toată activitatea de supraveghere se va realiza prin intermediul unui server de mare capacitate.

# Informația video va fi pastrata pe unități externe de stocare numite NVR (Network Video Recorder) cu minim 32 canale în localitățile componente ale comunei Voinești. Capacitatea de stocare trebuie sa fie de minim 30 de zile pentru toate camerele de supraveghere video.

# Rețeaua de camere de supraveghere video

# Condițiile pe care trebuie să le indeplinească camerele sunt:

- Rezoluție mare pentru urmarirea de detalii cât mai fine;

- Protecție exterioară la praf și umezeală;

- Să permită ajustarea automată a sensibilității funcție de gradul de iluminare, astfel încât să funcționeze și pe timp de noapte sau la o iluminare scazuă;

# Subsistemul video este compus din:

- Camere de supraveghere video IP de exterior;

- Echipamente și accesorii de conexiune la reațea;

- Cutii ABS de protecție a conexiunilor și sisteme mecanice de fixare a camerelor video pe stâlpi;

- Protecții pentru alimentarea cu energie electrică a camerelor.

# Poziția, distribuția și locația camerelor se aleg funcție de nevoia de supraveghere a zonelor publice indicate de beneficiar, iar numarul de camere care se va afișa pe monitor poate fi selectat de operator.

Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse

# Cerințe minime privind sistemul de supraveghere video în circuit închis cu componente IP

- Camerele de supraveghere IP fixe cu vedere pe timp de noapte sunt mijloace active ale sistemului video care transmit imaginile captate catre dispozitivele de inregistrare NVR (Network Video Recorder). Acestea vor avea caracteristici tehnice performante permițând supravegherea perimetrelor și pe timp de noapte, realizandu-se astfel cerința de funcționare 24h/7zile;

- Dispozitivele de înregistrare NVR vor avea capacitate de stocare utilă de minim 16 TB pentru monitorizare;

- Dispozitivele de interconectare Switch;

- Dulapul de cablare structurata Rack.

# Alimentarea cu energie electrică

# Alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua electică existentă pe stâlpii pe care se vor amplasa camerele și cutiile de conexiune aferente. Fiecare cutie de conexiuni va fi alimentată în curent alternativ, la tensiunea de 230V, iar camerele vor fi alimentate la tensiunea de 12 V curent continuu, puterea maximă consumată de fiecare cameră în parte fiind de 12,5W. Transferul de date de la camerele de supraveghere video se va realiza prin intermediul unui cablu optic de 12 fibre.

# Cutiile de conexiune/joncțiune montate pe stâlpi se vor prelua în 2 puncte distincte la priza de pământ existentă, iar în cazul stâlpilor unde aceasta nu există, se va realiza o priză de pământ locală.

# Lucrările necesare pentru alimentarea cu energie electrică pentru aceste echipamente vor face obiectul altei documentații, în urma solicitării unor ATR sau, unde este posibil și camerele nu sunt montate pe stâlpii rețelelor electrice de distribuție, alimentarea se va realiza din instalațiile de utilizare existente ale Primariei (tablouri electrice generale sau secundare 0,4 kV).

# Realizarea cablării

# Cablul optic se va poza pe stâlpii rețelelor electrice de distribuție, folosind accesorii metalice de fixare speciale pentru infrastructura de fibră optică.

# Camerele de supraveghere video se vor monta pe stâlpi folosind suporți metalici de prindere, fiind poziționate pentru a supraveghea doar zonele de interes public.

# Dimensionarea fibrei optice se va face astfel încat sa ramana perechi libere pentru eventuale aplicații ce pot aparea în timp.

# Pentru a realiza o legatură de calitate atât între fiecare locație unde sunt instalate camere și dispecerat dar și între echipamentele ce sunt instalate în dispecerat, este nevoie a se realiza conexiuni care sa respecte anumite standarde, conexiuni ce vor trebui sa fie verificate prin masuratori cu aparatură de specialitate.

# Pentru realizarea Sistemului de supraveghere video este necesar sa se țină cont de urmatoarele componente majore ale sistemului de cablare structurată:

- Distribuția magistrală

- Distribuția orizantală

# Distribuția magistrală va fi realizată cu ajutorul fibrei optice cu 12 fire ce va conecta fiecare punct în care se gasește o cameră video la dispeceratul central.

# Componentele ce se utilizează în distribuția magistrală:

- Cabluri magistrale de tip fibră optică;

- Panouri/cutii intermediare;

- Terminații mecanice;

- Patch-corduri și jumpere pentru conexiuni.

# La realizarea sistemului de supraveghere trebuie avut în vedere cantitatea maximă de cabluri magistrale, numărul de suduri pentru fibra optică și numărul de conexiuni ce pot să apară pe o perioadă de 3 la 10 ani.

# Distribuția orizontală se va realiza în două locații:

- în dispecerat pentru a facilita conectarea serverelor, unităților de stocare, a celor de salvare și a calculatorului operatorului;

- în fiecare punct în care se realizează legatura dintre camera IP și Switch.

# Distribuția orizonatală este compusă din urmatoarele elemente:

- Cabluri de distribuție orizontală;

- Prize/conectori în zona de lucru;

- Terminații mecanice ale cablurilor media;

- Cabluri patch-cord/ jumpere din camera serverului.

# Distribuția orizonatală trebuie să respecte tipologia de tip stea. Fiecare element de rețea din zona de lucru trebuie sa fie conectat direct la panoul de interconectare din camera Serverului. Nu sunt permise adaugiri dintr-un cablu.

3.2. Lucrări la rețeaua sistemului de supraveghere video

Montarea cablului cu fibra optică (FO) necesar sistemului de supraveghere video se va realiza pe stâlpii rețelelor de distribuție a energiei electrice și de iluminat din zona stabilită. Cablurile cu FO se montează suspendat, verificându-se săgetile stabilite pentru montarea acestora, în funcție de deschiderea dintre stâlpi, zona climatică, caracteristici cablu, astfel încât să nu fie depașită rezistența mecanică a stâlpilor respectivi și să se respecte distanțele minime admise între circuite și între acestea și elementele din vecinătate.

Soluția constructivă constă în montarea cablului FO, cu armaturi specifice, pe stâlpii de beton ai rețelelor electrice de distributie publică, cu respectarea distantelor minime admisibile prevazute in STAS-ul 831/2002.

Fiecare circuit se va amplasa în barcuță/suport de ancorare propriu. Pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice cablul autopurtat FO pentru liniile principale și secundare se va prinde cu ajutorul unei brățări de fixare prevazute cu cleme speciale cu 1 sau 2 șuruburi, iar la capetele terminale se va executa o legatură în buclă specifică cablurilor autopurtate în domeniul telecomunicațiilor.

Trecerea fibrei optice din subteran în aerian se va realiza numai pe stâlpi speciali. Nu este permisă amplasarea FO pe stâlpii PTA sau pe stâlpii de medie tensiune cu aparataj.

Legăturile de întindere (întindere terminală și întindere în colț) a FO se vor realiza numai pe stâlpii speciali de tracțiune.

Pe stâlpii de susținere se vor prevedea cleme alunecatoare astfel încat în caz de rupere FO aceștia să nu fie solicitați la întindere.

Clemele și armaturile de fixare ale cablului FO pe stâlpi vor fi dimensionate corespunzator si omologate.

Pe cablul FO proiectat se vor monta, în dreptul fiecărui stâlp, flaguri pentru identificarea circuitului și furnizorului serviciului, conform IP-SSM 33 DELGAZ GRID SA – Semnalizare de securitate şi/sau sănătate a instalaţiilor electrice. Flagurile se vor realiza din material plastic şi vor fi inscripţionate cu denumirea operatorului care deţine reţeua LTc. Fixarea de conductor se va realiza în două puncte cu ajutorul unor bride din material plastic.

Cutiile de joncțiune se vor monta la o înaltime de max. 5 m, de regulă pe stâlpii speciali de tracțiune, iar rezerva de FO nu va depași 10 m (5m intrare/5m ieșire).

Subtraversarea LEA mt și it se va realiza aerian doar pe porțiunile de paralelism intre LEA jt si cablu FO, unde sunt repectate prevederile Ord. ANRE 239/2019, privind incrucișările între LEA jt, LEA mt și LEA it.

Pe stâlpii ce marginesc deschiderea de traversare nu se va monta nici un fel de aparataj specific (amplificator, distribuitor) conform STAS 6290/2004.

La folosirea in comun a stâlpilor pentru distribuția energiei electrice și pentru liniile FO trebuie folosite numai cabluri cu învelișuri metalice (ecrane, armaturi) si mantale de PVC și cabluri cu fibră optică fără elemente metalice.

Atat invelișurile metalice cât și conductoarele purtatoare metalice trebuie legate la pământ cel puțin la capete, de asemenea aceste cabluri trebuie sa aibă mantale din materiale electroizolante.

Legarea la pământ se va realiza conform standardelor în vigoare.

Rețeaua de FO montată pe stâlpii liniilor de distribuție a energiei electrice și/sau iluminat utilizați în comun trebuie realizată cu rspectarea urmatoarelor condiții:

- Rigiditatea dielectrică trebuie sa fie conform SR CEI 60708;

- Elementele de prindere și susținere trebuie să prezinte o rezistență mecanică corespunzatoare solicitărilor;

- Cablurile trebuie să prezinte caracteristici electrice și mecanice care să asigure o protecție corespunzatoare liniei FO functionand în comun cu linia electrică aeriană;

- Invelișurile metalice și conductoarele purtătoare trebuie să fie stabile termic la trecerea curenților de defect, secțiunea minimă admisă fiind corelată cu curenții maximi care se pot stabili în circuitele de legare la pamant, respectând standarele în vigoare;

- Sa fie protejate împotriva influențelor electromagnetice determinate de linia electrică aeriană, în conformitate cu STAS 832, inclusiv cele rezultate în urma unor supratensiuni de funcționare sau în urma unor fenomene climatice. Fibra optică propusă nu este influențată și nu influențează din punct de vedere electromagnetic rețeaua electrică de distribuție publică.

3.3. Poziții reciproce și distanțe admise între circuite conform SR 831/2002

La prinderea cablului FO pe stâlpi se va respecta ordinea de dispunere verticală a circuitelor conform STAS 831/2002, considerata de la partea superioara a stâlpului in jos:

- Circuite de energie electrică - distribuție și/sau iluminat public;

- Circuite de telefonie;

- Circuite de televiziune prin cablu.

Amplasarea pe stâlpi comuni va realiza urmatoarea configurație:

  - Nivel (culoar) de energie electrică - rețea electrica de distributie, iluminat public;

  - Nivel (culoar) de curenți slabi - telecomunicații, televiziune prin cablu.

Distanța minimă admisibilă de apropiere a liniilor FO față de liniile electrice de distribuție și/sau iluminat public este de 0,5 m în cazul în care amplasarea liniilor FO și a liniilor de telecomunicații se face pe acelasi nivel, de-o parte și de alta a stâlpului, și de 1,0 m în cazul în care cele două linii sunt amplasate pe aceeași parte a stâlpului.

Distanţa minimă pe verticală între conductorul inferior al liniei de MT şi cablul de fibră optică, în mijlocul deschiderii, trebuie să fie de 1,50 m, când deschiderea liniei este mai mică sau egală cu 40 m. dacă deschiderea este mai mare, distanţa minimă pe verticală este de 2,00 m.

În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA MT cu LEA JT (la nivelul inferior fiind iluminatul public) şi cablul FO fără componente metalice (ADSS), distanţa minimă măsurată între partea inferioară a consolei liniei electrice de JT ( sau iluminat public), şi partea superioară a cablului fibră optică este de 1,25 m.

Conform SR 831/2002 - 3.1.1.9. Distanțele minime între circuitele de telecomunicații și sol trebuie să fie de:

    - 4,5 m, in aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montati pe trotuare;

    - 5,5 m, la traversari peste strazi (masurat in axul partii carosabile);

    - 3,0 m, la traversari peste treceri de pietoni si protuare (masurat la nivelul trecerii);

    - 6,0 m, la traversari peste drumuri publice de interes national sau local (masurat in axul drumului).

In cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA jt cu rețele de telecomunicatii se vor respecta distanțele minime din tabelul următor:

| Nr. crt. | Planul de reprezentare | Distante minime admisibile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fig. nr. | a | b | c | d | e |
| 1 | 1 | 3.25 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 2 | 2 | 3.25 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 3 | 3.00 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| 4 | 4 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |

3.4. Lucrări și capacități

| Nr | Sistem supraveghere video stradal | UM | Cant. | Nr. fișă th. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR: COMUNA VOINEȘTI |  |  |  |
| 1 | NVR 32 canale IP, Ultra HD rezolutie 4K | buc | 2 | 18 |
| 2 | Camera IP 4K AcuSense 8MP, lentila 4mm, IR 80m | buc | 35 | 1 |
| 3 | Camera LPR 2.0MP, lentila 8-32 mm, IR 100m | buc | 5 | 2 |
| 4 | Corning Fibra optica 12 fibre tip SST-Drop Dielectric Cable | m | 15,500 | 10 |
| 5 | Hard disk 8TB | buc | 8 | 22 |
| 6 | Switch POE cu 4 porturi, GIGABIT si SFP, HV-SPOE4+SFP | buc | 29 | 8 |
| 7 | Switch 24 porturi PoE 1000Mbps, 1xRJ45 + 1xSFP Gigabit uplink | buc | 2 | 16 |
| 8 | SWITCH 24SFP RACK | buc | 2 | 17 |
| 9 | Perechi SFP 20KM SC 16 | buc | 32 | 6 |
| 10 | Patchcord albastru 1M | buc | 64 | 5 |
| 11 | Casete negre PPR | buc | 64 | 7 |
| 12 | Pigtail albastru | buc | 64 | 4 |
| 13 | Patchpanel 24 gol, 2oet, 12 pigtail, 24 adaptori | buc | 2 | 15 |
| 14 | Sursa neintreruptibila - UPS 3000VA/2400W | buc | 2 | 19 |
| 15 | Rack podea 42U 19" 800x1000 | buc | 2 | 13 |
| 16 | Cablu FTP cu sufa | m | 2,000 | 11 |
| 17 | Conductor TYIR 10+16 mmp | m | 120 | 22 |
| 18 | Cleme CDD 45 cu dinți | buc | 120 | 23 |
| 19 | Cutie ABS de distributie pentru conexiuni complet echipata, echipamente si accesorii, sudura fibra opticasi modul comunicatie. | buc | 29 | 3 |
| 20 | Kit adaptor stalp - adaptor doza metalica si adaptor suport montaj stalp pentru doza cu coliere | buc | 39 | 8 |
| 21 | Accesorii metalice infrastructura fibră optică, cruci metalice, bărci metalice, bandă inox, carlige metalice și armorozi pentru întindere | buc | 400 | 12 |
| 22 | TV LCD 138 cm FullHD 4k | buc | 1 | 20 |
| 23 | Monitor LED FullHD 24inch, HDMI, VGA | buc | 2 | 21 |

3.5. Planuri, scheme, detalii de execuție

| Nr. crt. | Denumire planșă | Eticheta plansa |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Plan de încadrare în zonă | E1.1 |
| 1.2 | Plan asamblare planșe | E1.2 |
| 2 | Planuri de situație instalații proiectate | E2.1 – E2.6 |
| 3 | Detalii tehnice de execuție pentru realizarea lucrării | E3.1 – E3.4 |
| 3.1 | Montare circuit FO și flaguri pe stâlp | E3.1 |
| 3.2 | Amplasare și conectare camere cu fibra optică | E3.2 |
| 3.3 | Legătură de întindere, cutie joncțiune cu rezervă fibră optică | E3.3 |
| 3.4 | Legatură susținere fibră optică | E3.4 |

4. CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

4.1. Respectarea principiului DNSH

Investiția trebuie să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm - A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) atât în toată perioada de implementare a proiectului, în perioada de operare cât și la finalul ciclului de viață a investiției.

Astfel, realizarea proiectului “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” nu va prejudicia în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile din punct de vedere al mediului, respectiv:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

- tranziția către o economie circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

| No. | Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH | Evaluare simplificată | Evaluare de fond | Respectarea principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atenuarea efectelor schimbărilor climatice |  | X | Investiția nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luȃnd în considerare atȃt efectele directe de pe parcursul implementării, cȃt și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viaţă a investiţiei. Echipamentele vor avea un consum energetic redus, care să determine eficientizarea consumului de energie. Echipamentele utilizate să îndeplinească cerinţele privind randamentul energetic, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției. |
| 2 | Adaptarea la efectele schimbărilor climatice | X |  | Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare atȃt efectele directe de pe parcursul implementării, cȃt și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viaţă a investiţiei, fiind vorba de o achiziție de infrastructură pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri ITC. În ceea ce privește condițiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare exterioară) vor fi specificate în fișele tehnice ale echipamentelor. Echipamente utilizate vor avea un consum energetic redus, care să determine eficientizarea consumului de energie. Astfel, se va avea în vedere ca acestea să îndeplinească cerinţele privind randamentul energetic, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Prin implementarea submăsurilor de digitalizare se va înregistra o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din circulația auto. Sistemul de monitorizare video va reduce rata accidentelor. |
| 3 | Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă | X |  | Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric. |
| 4 | Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea |  | X | În toate etapele implementării investiției se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare (întreținere/mentenanță), cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). Deşeurile de echipamente electrice și electronice (echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici - nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Echipamentele ce vor fi utilizate trebuie să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Deşeurile de echipamente electrice și electronice (echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici - nici o dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției. |
| 5 | Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului | X |  | Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. În etapa de execuţie a lucrărilor, constructorul va realiza un Plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare și măsurile necesare de protecția mediului pe perioada de realizare a investițiilor. Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției. |
| 6 | Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor | X |  | Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). |

4.2. Calitatea materialelor, utilajelor, echipamentelor

Materialele si echipamentele care se vor folosi la executarea lucrărilor vor fi însoțite de declarație/certificat de conformitate.

Toate materialele si utilajele prevazute în documentație vor fi aprovizionate numai de la furnizorii care au un sistem de asigurare a calității conform standardelor din grupa ISO 9000.

Executantul va utiliza numai materiale procurate de la producatorii atestați. Acestea trebuie sa fie însotite de certificatele de calitate si cartea tehnica, documente care vor fi predate la beneficiar, la PIF. Este obligatorie prezenta vizei de calitate din punct de vedere al securitatii muncii.

Toate materialele si utilajele trebuie sa respecte OG nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor – privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si Legea securitatii si sanatatii muncii 319/2006. Constructorul trebuie sa emita la PIF declaratia de conformitate, iar aparatajul de joasa tensiune trebuie sa aiba marcajul CS sau CE.

Echipamentele utilizate vor respecta principiile DNSH

- vor avea un consum energetic redus, care să determine eficientizarea consumului de energie;

- nu duc la degradarea mediului înconjurător (aer, apa, sol);

Este obligatoriu ca produsele achizitionate necesare executarii lucrarii, sa se încadreze în prescriptiile prevazute în documentele tehnice normative, în vigoare în România, referitoare la :

- protecția sănătății

- securitatea muncii

- protectia mediului înconjurator

Produsele trebuie sa fie însotite de:

- certificatul de conformitate, emis de organismele de certificare acreditare si / sau notificare conf. legii

- declarație de conformitate

- marca de cerificare a conformității cu standardele române obligatorii

- marcajul CE de conformitate cu directivele europene sau o marcă de conformitate  cu standardele, altele decât cele prevazute la punctul c).

În documentele de însoțire se precizează de catre producator dacă se utilizează substante chimice periculoase, în conditiile prevazute de legislație.

Pentru aceasta categorie de substanțe se va solicita înainte sau la achiziția produselor Fisa tehnică de securitate care trebuie sa conțină toate informațiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protecția omului și a mediului înconjurator (OUG 200/2000, art.21) conținutul Fisei tehnice de securitate este menționat în HG 92/2003, cap.VIII.

4.3. Condiții de calitate a execuției și montajului

Se vor respecta prevederile urmatoarelor normative:

- SR EN 60793-1- Fibre optice. Partea 1: Metode de măsurare şi proceduri de încercare;

- Legea 10/1995 actualizata – privind calitatea în construcții;

- HG 343/2017 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Constructorul va asigura respectarea principiului DNSH:

- va gestiona deşeurile de echipamente electrice și electronice în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE;

- va realiza un plan de management al mediului care va identifica s;ursele de poluare și măsurile necesare de protecția mediului pe perioada de realizare a investițiilor

Constructorul va respecta, punctele de inspecție prevazute în Planul calității anexat. Calitatea lucrărilor va fi urmarită pe parcursul execuției de personalul specializat al beneficiarului și se vor întocmi toate documentele impuse de legislația în vigoare.

a) Programe de execuție a lucrărilor

Lucrarile proiectate se vor executa în baza programelor întocmite de executant și acceptate de beneficiar.

b) Faze determinante de execuție (conform Legii 10/1995)

- În cazul executării de fundații și/sau prize de pământ:

Puncte de control asistate:

- turnare fundație;

- execuție priză de pământ.

Documente care se încheie:

- proces verbal de lucrări ascunse pentru turnare fundatii si execuția prizelor de pamânt;

- constructorul va elibera certificat de calitate referitoare la marca betonului utilizat la fundații;

- constructorul va elibera fisa de masuratori a rezistenței prizelor de pamânt proiectate.

Participanți:

- constructor

- beneficiar

- proiectant.

c) Probe, teste, verificări

La punerea în funcțiune a instalațiilor proiectate se vor efectua probe, verificări și încercări obligatorii și se vor întocmi buletine, acestea intrând în obligația furnizorului de servicii de a garanta instalațiile executate pentru funcționarea corectă și la parametrii normați.

Verificările și încercările dinaintea predării în exploatare a instalațiilor noi trebuie concepute, organizate și desfasurate astfel încât să prevină accidentele de orice natură.

5. ACTE NORMATIVE UTILIZATE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII

Executantul instalatiei de alimentare si de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile în vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice:

| Cod | Denumirea prevederii legale |
| --- | --- |
| 2.3.1. Legislație primară: |  |
| Legea 10/1995 | Legea privind calitatea în constructii |
| Legea nr. 587/2002 | pentru modificarea art. 40 din Legea 10/95 privind calitatea în constructii |
| Legea nr. 51/2006 | Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cadrul legal general aplicabil tuturor serviciilor publice |
| Legea nr. 225/2016 | privind modificarea Legii nr. 51/2006 |
| Legea nr. 440/2002 | privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, de aprobare a OG 95/1999 |
| Legea nr. 319/2006 | a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare |
| H.G. nr. 1425/2006 | pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare |
| Legea nr. 123/2012 | Legea energiei electrice și a gazelor naturale |
| Legea nr. 121/2014 | Legea privind eficiența energetică |
| Legea nr. 98/2016 | Legea privind achizițiile publice |
| Legea nr. 307/2006 | privind Apărarea impotriva incendiilor; |
| Legea nr. 249/2015 | privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare |
| Legea 17/2023 | privind Regimul deșeurilor care aprobă O.U.G. nr. 92/2021 |
| HG 273/1994 | Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora |
| Ord. nr. 293/1999 | privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipament, instalatii tehnologice industriale |
| 2.3.1. Legislație secundară: |  |
| H.G. nr. 1146/2006 | cerinețele minime de securitate și sanatate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă |
| H.G. nr. 322/2013 | privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice |
| O.U.G. nr. 5/2015 | privind deșeurile de echipamente electrice și electronice |
| 2.3.1. Legislație terțiară: |  |
| SR EN 50419:2006 | Marcarea echipamentelor electrice și electronice, în scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deșeuri municipale nesortate și pentru a facilita colectarea lor separată |
| SR EN 50132-5-3: 2013 | Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 5-3: Transmisie video. Transmisie video analogică şi digitală. |
| SR EN 60793-1 | Fibre optice. Partea 1: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. |
| SR 831/2002 | Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii, reţele de televiziune prin cablu CATv și alte utilităţi |
| I7: 2011 | Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor aferente clădirilor |
| I18/1-2001 | Normativ pentru Proiectarea și execuția instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile și de producție |
| I18/2-2002 | Normativ pentru Proiectarea si executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor contra efracției din clădiri |
| PE 116/94 | Normativ de încercari și măsuratori la echipamente și instalalii electrice |
| PE132/2003 | Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică |
| NTE 007/08/00 | Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice |
| Ord. ANRE 239/2019 | Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacitaților energetice |

Executantul va lua toate măsurile de semnalizare rutieră conform legii, precum și orice masură suplimentară recomandată de poliție pentru asigurarea fluenței și sigurantei rutiere și pietonale, precum și orice masură necesară în conformitate cu normele de securitatea muncii, în scopul evitării accidentelor.

Lucrarile prevăzute în documentație se vor realiza dupa un grafic de eșalonare în timp, pentru a nu perturba activitățile din zonă. Se vor utiliza numai utilaje si mijloace de transport corespunzatoare din punct de vedere tehnic, în vederea evitarii poluarii cu noxe din combustie, materiale de construcție în vrac, etc. a căilor de circulație. Atât la execuția lucrărilor cât și în exploatarea instalațiilor proiectate se vor respecta normele de securitate a muncii specifice. Dupa terminarea lucrărilor prevazute în documentație constructorul are obligația sa aducă terenul la forma avută inițial.

Constructorul nu va începe execuția lucrarilor prevazute în documentație decât dupa convocarea beneficiarului și a proiectantului, pentru întocmirea în comun a procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului.

6. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII

Masurile de securitate a  muncii pe santier vor fi stabilite de Executant. Acesta trebuie sa aiba în vedere ca lucrarile de constructii – montaj se executa în apropierea instalatiilor aflate în functiune.

La întocmirea instructiunilor se va tine seama de prevederile urmatoarelor prescriptii :

| Cod | Denumirea prevedere legala |
| --- | --- |
| Legea 319/14.07.2006 | Legea securitatii si sanatatii în munca |
| HGR 1425/11.10.2006 | pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, modificate si completate de HGR 955/08.09.2010, publicata în MO nr. 661/27.09.2010 si de HGR 1242/14.12.2011, publicata in MO nr. 925/27.12.2011 |
| Legea 130/20.07.1999 | privind unele masuri de protectie pentru persoanele încadrate în munca |
| Legea 123/09.01.2012 | Legea energiei electrice |
| Legea 108/1999 | pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, Publicata in MO cu numarul 290/03.05.2012, modificata si completata de OUG 137/1999, aprobata la randul ei de Legea 320/2001 |
| HGR 580/2000 | pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/2000 - MO nr. 315/07.07.2000 |
| Legea 202/2002 | privind egalitatea de sanse intre femei si barbati |
| Legea 346/2002 | privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata –MO nr. 772/12.11.2009, modificata si completata de OUG 107/24.10.2003 publicata in MO nr. 747 /26.10.2003 si de OUG 171/29.11.2005 |
| OMM 450/2006 | pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare – MO nr.708 /17.08.2006 |
| Legea 53/24.01.2003 | Codul muncii - republicata în MO, partea I, nr. 345/18.05.2011 |
| Legea 240/07.06.2004 | privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in MO, partea I, nr. 313 din 22/04/2008. |
| Legea 245/09.06.2004 | privind securitatea generala a produselor, republicata in MO nr. 360/09.05.2008 |
| Legea 418/18.10.2004 | privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii - MO nr. 998/29.10.2004 |
| OUG. 99/29.06.2000 | privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca - MO nr. 304/04.07.2000, aprobata de Legea 436/2001 |
| OUG 195/2002 | privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata de OUG 63/ 2006, Legea 49/2006, OUG 69/2007, OUG 9/2009, Legea 202/2010, OUG 54/2010, OUG 5/2011; OUG 14/2017 |
| HGR 1391/2006 | pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizata prin HGR 480/2013, HGR 965/2016 |
| OUG 27/18.04.2003 | privind procedura aprobarii tacite |
| HGR 457/18.04.2003 | privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata 2007 |
| HGR 1025/28.08.2003 | privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale |
| HGR 1875/22.12.2005 | privind protectia sanatatii şi securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - MO nr. 64/24.01.2006 |
| HGR 1876/22.12.2005 | privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii - MO nr. 81/30.01.2006 |
| HGR 300/02.03.2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile |
| HGR 493/12.04.2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot |
| HGR 971/26.07.2006 | privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca |
| HGR 1028/09.08.2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare |
| HGR 1048/09.08.2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca |
| HGR 1051/09.08.2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare |
| HGR 1091/2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca |
| HGR 1146/2006 | privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca - MO nr. 815/03.10. 2006 |
| HGR 355/2007 | privind supravegherea sanatatii lucratorilor – MO nr. 332/17.05.2007, modificata de HGR 37/2008 publicata in MO nr. 45/21.01.2008 |
| HGR 557/2007 | privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de munca pedurata determinata si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara - MO nr. 407/18.06.2007 |
| HGR 600/2007 | privind protectia tinerilor la locul de munca - MO nr. 473/13.07.2007 |
| HGR 601/2007 | pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca - MO nr. 470/12.07.2007 |
| Ord. 3/2007 | privind aprobarea formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - MO nr. 70/30.01.2007 |
| Ord. 242/2007 | pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile - MO nr. 234/04.04. 2007 |
| Ordin 20/18.08.2010 | Ordonanta privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. |
| Ordin 94/08.02.2008 | privind aprobarea listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie |
| Ordin 240/03.03.2004 | privind aprobarea standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora |
| Ordin 427/14.06.2002 | pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale. |
| IPSSM-02-DEE | instructiuni proprii de securitate si sanatatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. |

Conform HGR 300/2006, “Planul de securitate si sanatate” se anexeaza  la documentatie. Executantul va întocmi si va pune la dispozitia beneficiarului Planul propriu de securitate si sanatate, conform art. 24 – 35 din HGR 300/2006.

- Norme specifice de securitatea muncii la execuția lucrărilor

Execuția lucrărilor se face cu respectarea prevederilor proprii de sanatate și securitate în muncă. La execuția lucrărilor se vor lua toate masurile tehnice și organizatorice, în ordinea prevazută de norme.

Se vor urmări, aplica și respecta urmatoarele :

- folosirea mijloacelor  de protecție;

- luarea masurilor organizatorice de securitatea muncii la executarea lucrărilor în instalațiile electrice din exploatare;

- luarea masurilor tehnice de securitatea muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea de sub tensiune ;

- luarea masurilor tehnice de securitatea muncii la executarea masurărilor cu aparate portabile.

Lucrările se vor executa, conform programului tehnologic de execuție a lucrărilor, cu scoaterea de sub tensiune a liniilor electrice aeriene cu tensiuni ≥ 0,4 kV și predarea parții de instalație la care se lucrează executantului de către unitatea de exploatare pe baza de proces verbal.

Întreruperea tensiunii, separarea vizibilă, legarea instalației la pamânt și în scurtcircuit, delimitarea materială a zonei de lucru se vor face în strictă conformitate cu autorizațiile de lucru emise de personalul de exploatare, potrivit schemei de funcționare la data executiei lucrărilor.

Execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată, atestată de ANRE, după întocmirea programului  de lucrări.

Normele specifice de securitatea muncii la execuția săpăturilor

Saparea gropilor se va face numai cu putin timp înainte de plantarea stâlpilor, pentru a se evita surparea malurilor si accidentarea animalelor sau a trecatorilor (în special în zonele populate). Pe timpul noptii, gropile vor fi acoperite si semnalizate.

Înainte de saparea gropilor, în locurile în care se pot afla cabluri electrice subterane, alte conducte, diferite instalatii, se vor cere indicatii asupra amplasamentului lor. Daca în timpul executarii sapaturilor sunt depistate instalatii subterane, se opreste lucrarea, se stabileste natura acestor instalatii si felul cum sunt amplasate, dupa care seful de echipa ia masuri pentru evitarea avariilor si de evitare a accidentelor.

În teren slab, care prezinta pericol de surpare, peretii gropii vor fi sprijiniti. Apa subterana, care apare în timpul executarii sapaturilor, trebuie evacuata imediat, pentru a nu produce surparea malurilor.

Este interzisa lasarea gropilor deschise si nesupravegheate; ele vor fi acoperite cu capace, pentru prevenirea accidentelor. Pamântul sapat va fi aruncat la cel putin 0,5 m de la marginea sapaturii; când se îndeparteaza pamântul de la marginea gropii, se opreste sapatura si muncitorii sunt evacuati din groapa. Este interzisa depozitarea materialelor la o distanta de la marginea gropii mai mica de 0,75 m.

Este interzis accesul în groapa sau pe marginea gropii al altor muncitori, în afara celor care executa sapatura. În timpul noptii, gropile situate în zone populate sau în apropierea drumurilor vor fi marcate cu felinare rosii.

La executarea lucrarilor de sapatura în zone locuite, seful de echipa va lua masuri pentru evitarea accidentarii trecatorilor sau animalelor. În acest scop se vor lua urmatoarele masuri:

- zona periclitata va fi delimitata si împrejmuita ;

- se vor aseza placi avertizoare, iar pe timpul noptii se vor monta felinare rosii.

- Norme specifice de securitatea muncii la punerea în funcție și exploatare

Punerea în functiune se va face dupa verificările corespunzatoare, raspunzator de respectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca fiind personalul de executie si exploatare autorizat în acest scop.

La receptia lucrarilor se vor avea in vedere:

- SR EN 60793-1- Fibre optice. Partea 1: Metode de măsurare şi proceduri de încercare;

- respectarea soluției și prevederilor din proiect;

- Norme specifice de securitatea muncii pentru perioada de exploatare

În perioada de exploatare, se vor urmari periodic, conform prescripțiilor tehnice în vigoare:

- respectarea distantelor minime normate de apropiere fata de instalatiile si constructiile existente si proiectate;

- evitarea amplasarii de materiale pe traseul instalatiilor proiectate;

- executarea lucrarilor de mentenanță a instalatiilor conform normativelor și fiselor tehnologice în vigoare;

- rezistenta de dispersie a prizelor de pamânt si integritatea acestora.

Se vor executa periodic controale, lucrări de mentenanță  conform normativelor în vigoare.

- Măsuri de securitatea muncii pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică

Pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica a membrilor formatiei de lucru si a altor persoane care ar putea patrunde accidental în zona de lucru se vor lua masuri conform normelor specifice pe genuri de lucrari si instalatii.

Pe timpul zilei sau a noptii, sapaturile efectuate pentru realizarea fundatiilor vor fi  semnalizate si delimitate prin ingradiri provizorii mobile care vor evidentia clar zona de lucru . Masurile tehnice de securitate si sanatate in munca vor fi asigurate de șeful de lucrare.

7. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Pericole de incendiu avute în vedere:

- scurtcircuite electrice în apropierea unor materiale combustibile,

- flacara deschisa sau surse de caldura manipulate incorect, urmate de aprinderea sau explozia unor materiale inflamabile.

Pentru înlaturarea pericolului de incendiu, este interzisa folosirea materialelor combustibile. Este interzisa folosirea flacarii deschise în zona cablurilor electrice.

Interventia pentru stingerea incendiului se va realiza actionând cu mijloace si instalatii din dotare.

Personalul care participa direct la operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, masti de fum si de gaze, aparate autonome de respirat, manusi si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare.

Reglementarile legale aplicabile :

| Simbol prevedere legală/ reglementare |  | Denumire prevedere legală/ reglementare |
| --- | --- | --- |
| Legea 481/08.11.2004 | privind protectia civila, modificata si completata de Legea 212/24.05.2006 |  |
| Legea 307/12.07.2006 | privind apararea împotriva incendiilor |  |
| OUG 200/09.11.2000 | privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata de Legea 451/18.07.2001, modificata si completata de Legea 324/10.11. 2005 |  |
| OUG 21/15.04.2004 | privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta Publicat în MO, partea I, nr. 361/26.04.2004 |  |
| HG 501/01.06.2002 | pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor |  |
| HG 560/15.06.2005 | pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda |  |
| HG 630/29.06.2005 | pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile |  |
| HG 1739/06.12.2006 | pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu |  |
| Ordin M.I. 108/ 01.08.2001 | pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – D.G.P.S.I. - 004 |  |
| Ordin M.A.I. 122/2004 | pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc |  |
| Ordin M.A.I. si M.M.G.A. 638/420/12.05.2005 | pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale |  |
| Ordin M.A.I. 647/ 16.05.2005 | pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase |  |
| Ordin M.A.I. 712/ 23.06.2005 | pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat de Ordinul M.A.I. 786/ 02.09.2005 |  |
| Ordin M.A.I. 886/ 30.09.2005 | pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de înstiintare, avertizare si alarmare a populatiei |  |
| Ordin M.T.C.T 1995/ 18.11.2005 | pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremur si/sau alunecari de teren |  |
| Ordin M.A.I. 1184/ 06.02.2006 | pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta |  |
| Ordin M.A.I. 1259/ 10.04.2006 | pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila |  |
| Ordin M.A.I. 1435/ 18.09.2006 | pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila |  |
| Ordin M.A.I. 1474/ 12.10.2006 | pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta |  |
| Ordin M.I. 130/ 25.01.2007 | pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc |  |
| Ordin M.A.I. 132/ 28.02.2007 | pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor |  |
| Ordin M.A.I. 158/ 22.02.2007 | pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta |  |
| Ordin M.A.I. 163/ 28.02.2007 | pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor |  |
| Ordin M.I. 210/ 21.05.2007 | pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu |  |
| Ordin M.A.I. 80/ 06.05.2009 | pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila |  |
| Ordin M.A.I. 166/ 27.07.2010 | pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la constructii si instalatii aferente |  |
| Ordin M.A.I. 211/ 23.09.2010 | pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la ateliere si spatii de întretinere si reparatii |  |
| Ordin M.A.I. 262/ 02.12.2010 | privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri |  |
| Ordin M.A.I. 3/ 06.06.2011 | pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia clvlla |  |
| PE 009/1993 | norme de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice |  |
| PE 118/1999 | normativ de siguranta la foc a constructiilor |  |
| Normativ I7 - 2011 | pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, aprobat cu Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Turismului nr. 2741/01.11.2011 |  |

8. MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Pe parcursul realizarii lucrarilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul în incinta si în afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor sau utilitatilor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Constructorul este obligat sa solutioneze orice reclamatie rezultata din nerespectarea legislatiei de mediu si care se dovedeste a fi întemeiata.

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice cu referire la:

| Simbol prevedere legală /reglementare | Denumire prevedere legală/ reglementare |
| --- | --- |
| Legea 107/25.09.1996 | Legea apelor, abrogata partial de Legea 310/28.06.2004, OUG 130/2007, OUG 3/2010, OUG 71/2011, modificata de HGR nr. 948/1999, OUG 107/2002, Legea 404/2003, completata si modificata de Legea 310/2004, Legea 112/2006, OUG 12/2007, OUG 3/2010, Legea 146/2010, OUG 64/2011, OUG 71/31.08.2011, Legea 187/ 24.10.2012, OUG 69/26.06.2013, Legea 153/03.12.2014, OUG 85/2016, OUG 94/2016 |
| OUG 195/22.12.2005 | privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare, abrogata partial de OUG 57/2007 si de OUG 164/2008; Art. 36, 37, 50, 62, 63, 64, 65, 103 abrogate de art. 57 din OUG 57/2007; completata si modificata de OUG nr. 114/2007, Legea 265/2006, OUG 164 /2008 si de OUG 71/31.08.2011, OUG 58/ 16.12.2012, Legea 187/2012, Legea 117/ 27.04. 2013, Legea 226/15.07.2013, OUG 9/30.03.2016 |
| OUG 196/22.12.2005 | privind fondul de mediu, aprobata prin Legea 105/25.06.2006, Legea 292/2007, OUG 37/2008, OUG 25/2008* Legea 167/2010, Legea 179/2010, Legea 329/2009*, OUG 15/2010, Legea 179/2010, OUG nr. 115/2010, OUG 71/2011 Legea 283/2011, OUG 31/2013, OUG 103/2013, Legea 384/2013, OUG 83/2014, OUG 57/2015, Legea 79/2016, OUG 39/2016, Legea 232/2016, OUG 99/2016, Ordin 591/07.04.2017, OUG 48/30.06.2017 |
| Ordin 549/05.06.2006 | pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificat si completat prin Ordin 1477/2010, Ordin 35/2014, Ordin 223/2016 |
| Ordin 578/06.06.2006 | privind pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat si completat prin Ordin 1607/2008, Ordin 1648/2009, Ordin 1032/2011, Ordin 192/2014, Ordin 2413/2016 |
| Ordin 878/29.06.2005 | privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificat si completat prin OUG 70/2009 |
| Ordin 175/13.04.2005 | privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de către operatorii economici cu activitate, modificat si completat prin Ordin 1918/26.10.2009 |
| OUG 16/07.02.2001 | privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile |
| HG 856/16.08.2002 | privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, completata de HG 210/2007 |
| OUG 61/25.06.2003 | pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata de Legea 431/27.10.2003 |
| OMMGA 757/26.11. 2004 | pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, modificat si completat de Ordin 1230/30.11.2005 |
| OMMGA 95/12.02.2005 | privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala a deseurilor acceptabile în fiecare clasa de depozit de deseuri |
| HGR 349/10.06.2005 | privind depozitarea deseurilor, modificata si completata de HG 210/2007 si de HG 1292/15.12.2010 |
| HGR 235/07. 03. 2007 | privind gestionarea uleiurilor uzate |
| HGR 1132/18.09.2008 | privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, modificata si completata de HG 1079/26.10.2011 |
| HGR 1408/2008 | privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor chimice periculoase |
| HGR 1037/2010 | privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice |
| Legea 17/09.01.2023 | care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deseurilor |
| Legea 249/28.10.2015 | privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje |
| OMAPPM nr. 863/2002 | privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului |
| OUG 152/30.10.11.2005 | privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata de Legea 84/ 05.04.2006, modificata de OUG 40/21.04.2010 aprobata la randul ei de Legea 205/11.11.2010 |
| OUG 57/20.06.2007 | privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, modificata si completata de OUG 154/12.11.2008, Legea 329/05.11.2009 si de Legea 49/07.04.2011, Legea 101/28.06.2011, Legea 187/ 12.11.2012, Legea 169/ 31.05.2013, OUG 31/ 04.06.2014, OUG 20/ 26.08.2014, Legea 73/2015, Legea 227/2015, OUG 7/2016, Legea 34/2016, Legea 95/2016 |
| OUG 68/28.06.2007 | privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata de Legea 19/29.02.2008, modificata si completata de OUG 15/25.02.2009, Legea 308/06.10.2009 si de OUG 64/29.16.2011, Legea 187/2012, Legea 249/2013, Legea 165/2016 |
| HGR 321/14.04.2005 | privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, modificata si completata de HG 674/28.06.2007, HG 944/2016 |
| HGR 445/08.04.2009 | privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata si completata de HG 17/11.01.2012 |
| HGR 1756/06.12.2006 | privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor |
| OUG 48/19.08.1999 | privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata de Legea 122/18.03.2002 |
| HGR 1175/26.09.2007 | pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România |
| HGR 1061/0.09.2008 | privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României |
| OMMP 1441/23.05.2011 | privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice |
| Legea 104/28.06.2011 | privind calitatea aerului înconjurator |

Ca urmare a aplicării legislației și reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecție a factorilor de mediu.

a) Protecția calității apelor

Nu sunt afectate stabilitatea și funcționalitatea apelor de suprafață.

Se interzice deversarea de catre constructor, în apele de suprafață a substanțelor periculoase combustibili, uleiuri, vopsele, etc.), precum și a deseurilor inerte rezultate.

După terminarea lucrărilor, suprafața terenului se va amenaja astfel încât sa se încadreze în relieful general înconjurator, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor și sa nu constituie locuri propice stagnării lor.

b) Protecția solului și subsolului

Lucrările de construcție si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren. Se interzice deversarea în sol a substantelor periculoase (uleiuri, combustibil, vopsele, diluanti, etc.). Depozitarea materialelor necesare se va realiza numai în locuri special amenajate marcate.

Constructorul va deține și utiliza rezervoare/recipienți etanși pentru depozitarea temporară a materialelor și substantelor periculoase. După terminarea lucrărilor materialele și sculele folosite se adună și se transportă la sediul prestatorului. Pe teren nu trebuie sa ramână materiale care sa degradeze sau să polueze zona.

c) Protecția asezărilor umane și a altor obiective

În timpul execuției lucrarilor, constructorul va soluționa reclamațiile și sesizarile aparute din propria vină și datorită nerespectarii legislației și a reglementarilor mai sus amintite.

Constructorul va avea în vedere, ca execuția lucrării să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale cailor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

La terminarea lucrării, suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate prin refacere la circuitul functional inițial. Constructorul are obligația de a preda amplasamentul catre beneficiar, liber de reclamații sau sesizări.

d) Gospodarirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

e) Gospodarirea materialelor demontate

Constructorul asigură:

    - colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrarilor de construcții;

    - depozitarea temporară corespunzatoare fiecarui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipiente etanșe, cutii metalice / PVC, butoaie metalice / PVC etc.), numai în locuri special amenajate și marcate;

    - eliminarea deșeurilor la finalizarea lucrării.

Deseurile inerte constând în beton, fundații și elemente prefabricate din beton, asfalturi, pământ și pietre făra conținut de substanțe periculoase se vor preda la groapa de gunoi indicată de primăria comunei, la data executării lucrărilor.

Deseurile metalice de dimensiuni reduse se sortează, se colectează și se depozitează temporar în containere etichetate, pe platforma betonată de la sediul executantului pana la valorificare. Transportul și valorificarea se fac cu unități specializate.

Orice eveniment de mediu aparut din vina executantului în timpul lucrării va fi anuntat imediat beneficiarului, iar înlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala acestuia.

Situațiile speciale, incidentele tehnice și accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate în timp util beneficiarului.

f) Protecția calității aerului

Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespundă d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

g) Protecția împotriva zgomotului și vibratiilor

Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespundă cerintelor tehnice de nivel acustic.

Având în vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executării lucrarilor, constructorul va realiza un plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare și măsurile necesare de protecția mediului pe perioada de realizare a lucrărilor.

h) Măsuri de protecția mediului pe perioada de exploatare

Nu sunt necesare masuri de protectia mediului si nici monitorizarea normelor de protectia mediului.

Constructiile si instalatiile proiectate nu produc deseuri si nu polueaza mediul în timpul exploatarii.

i) Măsuri de protecția mediului postutilizare

La expirarea duratei de viata se vor respecta din punct de vedere a productiei mediului toate masurile mentionate pentru protectia mediului.

Deseurile recuperabile de orice tip vor fi predate în baza formalitatilor de predare-primire catre gestionarul obiectivului si depozitate corespunzator legislatiei în vigoare;

Solutionarea de catre constructor a oricaror reclamatii care au legatura cu problematica de protectia mediului si care au generat din vina constructorului.

La finalizarea lucrarilor se va aduce terenul la starea initiala.

Orice eveniment de mediu aparut din vina executantului în timpul lucrarii va fi anuntat imediat beneficiarului, iar înlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrarii. Situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului înconjurator, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate în timp util, la beneficiar.

Notă:

- Lista de reglementări menționate nu este limitativă, executantul având obligația să cunoască toate actele  normative  in  vigoare.

- Măsurile

- de securitate şi sănătate a muncii;

- pentru situații de urgență;

- pentru protecția mediului

nu au caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea accidentelor de muncă, respectiv pentru prevenirea și stingerea incendiilor și a accidentelor de mediu.

- Caracteristicile tehnice și funcționale din cadrul caietului de sarcini reprezintă caracteristici minimale.

I. M E M O R I U   T E H N I C

- INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  - Denumirea lucrării: “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect de investiție finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC

  - Amplasamentul: intravilanul comunei VOINEȘTI, localitățile Voinești și Slobozia, județul IAȘI

  - Titularul investiției: UAT Comuna VOINEȘTI, sat Voinești, str. Principală, nr.153, com.Voinești, jud. Iaşi, telefon /fax : 0232/294755, email contact@primariavoinesti-iasi.ro, cod fiscal 4540208

  - Beneficiarul investiției: U.A.T. COMUNA VOINEȘTI

  - Elaboratorul proiectului: ENERGOCONTACT SRL, RO 35762891, NRC J37/170/2016, cu sediul in mun str. Radu Negru, bl. 262, sc. B, ap.19, mun. Iași, jud. Iași, tel: 0335/402 731, email energocontactvs@gmail.com

  - Faza documentatiei: PTh+CS

  - Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei:

- contract de proiectare 4231/13.09.2023;

- lucrarea Studiu de Fezabilitate “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect de investiție finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC – elaborată de către KALANS CONCEPT SRL;

- reglementări aplicabile: legislația în vigoare, prescripții, norme tehnice, standarde specifice.

- CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Comuna Voinești este situată în partea de central – sudică a județului Iași. Pe teritoriul acestei comune se intersectează următoarele coordonate geografice: paralela de 47°07'97" latitudine nordică cu meridianul de 27°43'55" longitudine estică. Comuna Voinești are în componența sa următoarele localități: Voinești, Slobozia, Schitu Stavnic, Lungani, Vocotești.

Teritoriul comunei Voinești se învecinează cu următoarele comune:

- la est: comuna Mogoșești,

- la nord-est: 	comuna Miroslava;

- la vest – nord-vest:	comuna Horlești;

- la sud-vest: 	comunele Mădârjac și Țibana;

- la sud:		comuna Mironeasa.

Suprafața comunei Voinești este de 6.871 ha, din care intravilan 671 ha și extravilan 6.200 ha.Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Voinești se ridică la 7.105 locuitori.

  - Topografia terenului

Regimul juridic: Terenul se afla situat în intravilanul Satelor Slobozia și Voinesti, strazile: Ponoarei, Slobozia Vale, Principală, Păpădiei, Frasinului, Fagului, Paduri, Școala Deal, Castanilor, Gladiolelor, Lalelelor, conf. PUG, fiind proprietatea solicitantului conform HCL nr. 18/1999; Servituți care afecteaza terenul - nu e cazul; Dreptul de preemțiune - nu e cazul; Intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota 1/1 - Comuna Voinești - domeniul public; Sarcini: nu sunt; Teren in intravilan - Zona de căi de comunicație și echipare edilitară; Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție ale acestora.

Regimul economic: Folosința actuală: rețea de alimentare cu energie electrică și iluminat public situate în intravilanul satelor Voinesti, Slobozia.

Destinație: retea de de alimentare cu energie electrică și iluminat public în comuna Voinesti, județul Iași.

Se vor respecta reglementările fiscale specifice localității sau zonei, stabilite prin acte administrative de către Consiliul Local Voinești.

Regimul tehnic: Conform PUG și RLU, se află situat în intravilanul satelor Slobozia și Voinesti conform PUG; zona este echipată edilitar cu: rețea de energie electrică, telefonie, gaz, apă; Zonă pentru comunicație (C) - Subzonă functională CCr DC - Drumuri comunale - Iluminat public existent; Funcțiunea dominantă a zonei: Căi de comunicație și construcții aferente; Echipare edilitară: iluminat, existenta conform Regulament Genreal de Urbanism a UAT Voinești aprobat prin hotărarea Consiliului local VOINEȘTI nr. 44/30.08.2013.

Se vor respecta Ordinul 119/2014 la amplasarea construcțiilor, HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Legea 57/2022 - pentru modificarea art. 4 alin. (8) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006: (8) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video, precum și componentele necesare funcționării acestor echipamente în scopul pentru care au fost instalate, incluzând, dar fără a se limita la: sisteme de transmisie date, echipamente de alimentare cu energie electrică, cabluri și accesorii pentru fixarea acestora, pe stâlpii rețelelor de distribuție a energiei electrice din patrimoniul operatorilor de distribuție concesionari, cu obligația respectării prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentlui (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, fără obligația de plată către proprietarii rețelelor,

Instalațiile proiectate se vor amplasa cu repectarea condițiilor impuse de unitățile deținătorilor de rețele edilitare, pe domeniul public.

Sistemul de monitorizare video urmează a fi instalat aerian pe stâlpii electrici ai rețelelor de distribuție a energiei electrice și iluminat aparținând Operatorului de Distributie a Energiei Electrice (OD) reprezentat de DELGAZ GRID SA și/sau pe stâlpi aparținând beneficiarului.

Prin lucrările proiectate nu se modifică folosința actuală a terenului.

Investiția se realizează pe străzile din zonă, aflate în inventarul domeniului public al comunei.

Pentru desfășurarea activităților de intervenție la rețelele de telecomunicații se va asigura accesul la stâlpi de pe stradă, astfel încat nu vor fi atinse sau afectate în nici un fel proprietățile personale.

Exproprieri, închirieri, disponibilizări:

- lucrarea nu presupune exproprieri sau închirieri de teren;

- lucrarea nu presupune costuri cu disponibilizări.

  - Clima și fenomenele naturale specifice zonei

În conformitate cu NTE 001/03/2000 “Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolației și protectia instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor”, instalatiile electrice proiectate sunt amplasate în zona cu nivelul II de poluare. Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic instalatiile sunt amplasate în zona C (70 - 99 ore /an).

Din punct de vedere al conditiilor meteorologice (conform PE 106/2003), instalatiile electrice  sunt amplasate în zona meteorologica C, cu urmatoarele caracteristici:

- altitudinea ≤ 800 m;

- presiunea dinamica (cu vânt maxim ):  pv = 55 daN/m2;

- presiunea dinamica (vânt simultan cu chiciura) pv+ch=15 daN/m2 ;

- grosimea stratului de chiciura pe conductoarele LEA : 22 mm;

- densitatea chiciurei γch=0,75daN/dm2

- coeficient de corectie a vitezei vântului la rafala = 1,55 functie de tipul de amplasament – I;

- coeficient de corectie al  grosimii stratului de chiciura = 1 functie de tipul de amplasament – I.

- coeficient aerodinamic pentru conductor fara chiciura C2=1,2

  - Geologie și seismicitate

Zona in care se gasesc instalatiile electrice de distributie se caracterizeaza prin:

- adancimea maxima de înghet de 0,8 – 0,9 m C.T.N., conform STAS 6054/77;

- nivelul normal al apei subterane: sub – 2 m;

Din punct de vedere seismic, conform Codului  P.100-1/2013 cu harti de zonare seismica (intrat in vigoare în România începând cu anul 2014), hazardul seismic este descris de valoarea de vârf a acceleratiei orizontale a terenului ag, determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) corespunzator starii limita ultime si de perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns exprimata în secunde.

- clasa de importanţă la proiectare seismica : III;

- valoare de vârf ale acceleraţiei terenului ag = 0,25g;

- perioada de control (colţ), Tc = 0,7s;

2.5. Categoria de importanță

În conformitate cu :

- H.G.766/1997 - Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor:

- categoria de importanță este “D” – construcţii de importanţă redusă;

- clasa de importanţă “IV” (conform P100 - 1/2013).

- categoria de pericol la incendiu : “D” (conform tabel 2.1.5 P118/1999);

- gradul de rezistență la foc : “IV” (conform tabel 2.1.9 P118/1999);

2.6. Căi de acces, căi de comunicații

Accesul în zonă se poate face cu autovehicule pe

- drumul județean DJ 248A: Iași - Voinești - Slobozia - Domnița - Țibana - Gârbești - Glodenii Gândului - Răsboieni – Țibănești;

- drumul locale;

Pentru comunicații se vor utiliza sistemele mobile de telefonie si comunicații.

Cai de acces provizorii la obiectiv

Nu este necesară realizarea unor cai de acces provizorii.

2.7. Situația existentă a utilităților și analiza de consum

Nu sunt necesare lucrari de investiţii pentru asigurarea utilitaţilor necesare promovării lucrarii.

Necesarul de energie electrică, apa potabilă şi tehnologică, pe întreaga perioadă de lucru a şantierului va fi asigurată din reţelele existente.

Pe durata lucrarilor executantul va lua măsuri pentru asigurarea serviciilor igienico-sanitare pentru tot personalul care lucrează.

3. SOLUȚIA TEHNICĂ

3.1. BAZE DE PROIECTARE

3.1.1. Necesitatea investiției

Existența unui sistem de supraveghere va asigura siguranța cetățenilor, a instituțiilor publice și a operatorilor economici prin prevenirea și combaterea infracțiunilor, diminuarea pagubelor produse de diverse evenimente neprevăzute, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică locală.

Necesitatea acestui proiect este justificată de caracteristicile zonei, a situației infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor țintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice și se concretizează în creșterea atractivității zonei, creșterea gradului de securitate și confort.

Rolul sistemelor de monitorizare video:

- descurajează și reduc faptele de natură infractională;

- îmbunatățesc calitatea vieții locuitorilor și cresc nivelul de siguranță;

- colectează dovezi în cazul săvârșirii unor infracțiuni;

- este baza de rezolvare a problemelor legate de blocajele de trafic și de apariție a incidentelor, prin analiza imaginilor video;

- asistă autoritățile în monitorizarea traficului și adoptarea unor reacții prompte în caz de urgențe;

- ajută la menținerea unui comportament adecvat al participanților la trafic și al pietonilor.

Pentru respectarea cerințelor legale privind asigurarea pazei bunurilor, persoanelor și activităților, inclusiv prin mijloace electronice, se impune implementarea unui Sistem de Supraveghere Video (SSV), cu scopul de a dispune permanent de un sistem care culege date din teren, asigură comunicații eficiente și sigure pentru transmiterea acestor date în punctele de analiză și decizie, furnizează informații complete legate de funcționarea în sigurantă a instituțiilor și a cărui exploatare corectă reduce vulnerabilitățile existente la nivelul instituțiilor abilitate cu pastrarea securității publice.

Proiectul va contribui la creșterea rolului economic și social al comunei prin îmbunătățirea siguranței cetățenilor, mai ales în zonele identificate ca având un potențial infractional mai ridicat, prin prevenirea fenomenelor de creștere a infractionalității și criminalității și prin crearea unui climat general sigur și atractiv pentru întreaga comunitate.

3.1.2. Oportunitatea investiției

Proiectul se înscrie în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Obiectivul general este reducerea criminalității sociale și creșterea siguranței cetățenilor din localitățile comunei, contribuind astfel la creșterea calității vieții, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale.

Prezența camerelor va duce la o scădere semnificativă a infracțiunilor din raza de acțiune în următoarele moduri:

  - Prezența avertismentelor scrise ”ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO”;

  - Prezența camerelor video, acestea fiind recunoscute de majoritatea cetățenilor;

  - Intervenția echipajelor în timp real, dacă operatorul de la dispecerat semnalează fapte de violență, distrugere, vandalism, infracțiuni, accidente rutiere, încălcări ale regulilor de circulație,

  - Utilizarea înregistrărilor video pentru a dovedi fapte de natură infracțională.

Prin instalarea sistemului se dorește scăderea ratei criminalității în comună în scopul asigurării obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.

Implementarea proiectului este oportună pentru toți cetățenii comunei și va avea urmatoarele beneficii socio-economice:

- Reducerea pierderilor cauzate de furturi și vandalizari mobilier stradal;

- Micșorarea timpului de raspuns în situații de criză și implicit salvarea de vieți omenești;

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

- Creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile locale;

- Diminuarea costurilor de contractare a societăților de protecție si pază umană și a costurilor ce țin de securitate;

- Informația video înregistrată poate constitui probatoriu în instanțele judecătorești.

- Susținerea și stimularea dezvoltarii economico-sociale;

- Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și implicit a calității vieții;

Realizarea obiectivului de investiții în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) va avea ca efect implementarea legislației privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și va duce la realizarea obiectivul specific al componentei C10:

  - Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană prin instalarea sistemului de supraveghere video pentru monitorizarea și prevenirea criminalității în locațiile stabilite;

Investiția își propune realizarea obiectivului specific al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin atragerea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

3.1.3. Elemente care stau la baza elaborării documentației

- contract de proiectare nr. 4231/13.09.2023;

- tema de proiectare înaintată de către beneficiar;

- reglementări aplicabile: legislația în vigoare, prescripții, norme tehnice, standarde specifice

Reglementări aplicabile:

| Cod | Denumirea prevederii legale |
| --- | --- |
| 3.2.1. Legislație primară: |  |
| Legea nr. 51/2006 | Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cadrul legal general aplicabil tuturor serviciilor publice |
| Legea nr. 225/2016 | privind modificarea Legii nr. 51/2006 |
| Legea nr. 319/2006 | a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare |
| H.G. nr. 1425/2006 | pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare |
| Legea nr. 123/2012 | Legea energiei electrice și a gazelor naturale |
| Legea nr. 121/2014 | Legea privind eficiența energetică |
| Legea nr. 98/2016 | Legea privind achizițiile publice |
| Legea nr. 307/2006 | privind Apărarea impotriva incendiilor; |
| Legea nr. 249/2015 | privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare |
| Legea 17/2023 | privind Regimul deșeurilor care aprobă O.U.G. nr. 92/2021 |
| 3.2.2. Legislație secundară: |  |
| H.G. nr. 1146/2006 | cerinețele minime de securitate și sanatate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă |
| H.G. nr. 322/2013 | privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice |
| O.U.G. nr. 5/2015 | privind deșeurile de echipamente electrice și electronice |
| 3.2.3. Legislație terțiară: |  |
| SR EN 50419:2006 | Marcarea echipamentelor electrice și electronice, în scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deșeuri municipale nesortate și pentru a facilita colectarea lor separată |
| SR EN 50132-5-3: 2013 | Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 5-3: Transmisie video. Transmisie video analogică şi digitală. |
| SR EN 60793-1 | Fibre optice. Partea 1: Metode de măsurare şi proceduri de încercare. |
| SR 831/2002 | Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, instalaţii de telecomunicaţii, reţele de televiziune prin cablu CATv și alte utilităţi |
| I7: 2011 | Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor aferente clădirilor |
| I18/1-2001 | Normativ pentru Proiectarea și execuția instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile și de producție |
| I18/2-2002 | Normativ pentru Proiectarea si executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor contra efracției din clădiri |
| PE 116/94 | Normativ de încercari și măsuratori la echipamente și instalalii electrice |
| PE132/2003 | Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică |
| NTE 007/08/00 | Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice |
| Ord. ANRE 239/2019 | Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacitaților energetice |

Investiția trebuie să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm - A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) atât în toată perioada de implementare a proiectului, în perioada de operare cât și la finalul ciclului de viață a investiției.

3.2. VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A LUCRĂRII

3.2.1. Situația existentă

In momentul de faţă nu este implementat un sistem de supraveghere video pentru spațiile publice, supravegherea parcărilor auto și a stațiilor mijloacelor de transport în comun, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale și de agrement. Supravegherea se face cu efective ale Politiei Locale, care se deplasează pe teren în timpul programului de lucru, atât pentru depistarea infracţiunilor cât și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice.

3.2.2. Descrierea lucrărilor proiectate

# Proiectul constă în realizarea unui sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor din comuna VOINEȘTI, localitățile Voinești și Slobozia, județul Iași.

# Prin aceasta investiție se urmarește creșterea siguranței cetățeanului și creștearea eficientei activității de pază și susținere a ordinii publice.

# Zona de acțiune vizată de proiect este dispusă pe drumurile principale și secundare, care străbat localitățile mai sus menționate.

# Zona acoperită de sistem va cuprinde partea carosabilă a străzilor (inclusiv zona intersecțiilor), alei pietonale, suprafețe adiacente pentru parcaje, stațiile mijloacelor de transport în comun și accesul auto și pietonal.

# Tot în aria de acoperire a acestui proiect intră și spațiile aglomerate aflate în perimetrul vizat de investiție, de tipul parcurilor de agrement, piețelor publice, târgurilor.

# De asemenea sunt monitorizate zonele publice din proximitatea instituțiilor: Primărie, Cabinet medical, Cămin Cultural, instituții școlare (creșe, grădinițe, școli, terenuri de sport), punctele de colectare a deșeurilor menajere.

3.2.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii:

Sistemul de supraveghere video reprezintă ansamblul total de echipamente, instalate în teren, care asigură preluarea în timp real a imaginilor și procesarea locală a acestora, memorarea temporară, asigurarea operațiunilor locale de mentenanță automată.

Sistemul de supraveghere video va asigura următoarele funcții:

- transmiterea în dispecerat, în timp real a imaginilor video preluate de camerele video amplasate în zonele de interes;

- asigurarea controlului miscării camerelor video de către operatorii din dispecerat;

- orientarea automată a camerelor video mobile pentru preluarea de imagini din zone preprogramabile la apariția unui semnal de alarmă sau la cererea operatorilor;

- adaptarea modului de supraveghere la conditiile de iluminat (comutare pe mod „noapte” la scăderea iluminatului pentru creșterea sensibilității camerei);

- înregistrarea permanentă a imaginilor de la toate camerele din sistem, cu păstrarea înregistrărilor pe o durată de minim 20 zile;

- arhivarea înregistrărilor evenimentelor pe suport de date extern;

- exportul înregistrărilor video către alte instituții, la cerere;

3.3. LUCRĂRI NECESARE ȘI CAPACITĂȚI PROPUSE PENTRU REALIZARE

3.3.1. Descrierea sistemului de supraveghere video

# Soluția tehnică aleasă pentru realizarea acestui sistem este formată din 35 camere de supraveghere de exterior cu tehnologie IP și 5 camere ANPR (recunoașterea optică a caracterelor prin imagini pentru a citi plăcuțele de înmatriculare ale vehicolelor), amplasate în intravilanul satelor Slobozia și Voinești, străzile: Ponoarei, Slobozia Vale, Principală, Păpădiei, Frasinului, Fagului, Pădurii, Școala Deal, Castanilor, Gladiolelor, Lalelelor, fiind proprietatea solicitantului conform HCL nr. 18/1999.

# S-a ales soluția cu tehnologie IP deoarece camerele video se vor conecta la centrul dispecerat care în anumite situații poate fi la o distanță mai mare de 1 km.

# Subsistemul video este compus din :

- Camere de supraveghere video cu IP de exterior;

- Echipamente și accesorii de conexiune la reațeaua de fibră optică;

- Cutii ABS de protecție a camerelor și sisteme mecanice de fixare a camerelor video pe stâlpi;

- Protecții pentru alimentarea cu energie electrică a camerelor.

# Echipamentele distribuite pe localități în comuna VOINEȘTI:

- în satul Voinești - subsistem video cămpus din 18 camere de supraveghere (14xIP+4xLPR);

- în satul Slobozia - subsistem video compus din 22 camere de supraveghere (21xIP+1xLPR);

| Denumire localitate | Lungime FO [m] | Camere video |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | ANPR |
| VOINEȘTI | 7,358 | 14 | 4 |
| SLOBOZIA | 8,138 | 21 | 1 |
| TOTAL | 15,496 | 35 | 5 |

# Realizarea comunicației dintre camere și centrul de monitorizare se va face prin cablu optic de 12 fibre folosind tehnologia IP (Internet Protocol). S-a optat pentru aceasta soluție deoarece este necesar să se asigure o viteză foarte mare de transfer de date și cu interferențe nule avand în vedere fluxul de date video ce trebuie transmis.

# Cablul de fibră optică (FO) urmează a fi instalat pe:

- stâlpii electrici existenți ai rețelelor de distribuție a energiei electrice și iluminat aparținând Operatorului de Distributie a Energiei Electrice (OD) reprezentat de DELGAZ GRID SA;

# Cablul optic se va poza pe stâlpii rețelelor de distribuție a energiei electrice, folosind accesorii metalice de fixare speciale pentru infrastructura de fibră optică.

# Camerele de supraveghere video se vor monta pe stâlpi cu suporți de prindere metalică, astfel încât să fie supravegheate doar zonele de interes public. Dimensionarea fibrei optice se va face astfel încat să ramană perechi libere pentru eventuale aplicații ce pot aparea în timp.

# Schema de interconectare:

# Centrul Dispecer

# Centrul Dispecer va asigura monitorizarea de ansamblu și individuală pentru a oferi supravegherea generală a obiectivelor în vederea determinării apariției evenimentelor prin intermediul monitorului.

# Numarul de camere care se va afișa pe monitor poate fi selectat de operator, precum și poziția și distribuția camerelor.

# Toată activitatea de supraveghere se va realiza prin intermediul unui server de mare capacitate.

# Informația video va fi pastrata pe unități externe de stocare numite NVR (Network Video Recorder) cu minim 32 canale în localitățile componente ale comunei Voinești. Capacitatea de stocare trebuie sa fie de minim 30 de zile pentru toate camerele de supraveghere video.

# Rețeaua de camere de supraveghere video

# Condițiile pe care trebuie să le indeplinească camerele sunt:

- Rezoluție mare pentru urmarirea de detalii cât mai fine;

- Protecție exterioară la praf și umezeală;

- Să permită ajustarea automată a sensibilității funcție de gradul de iluminare, astfel încât să funcționeze și pe timp de noapte sau la o iluminare scazuă;

# Subsistemul video este compus din:

- Camere de supraveghere video IP de exterior;

- Echipamente și accesorii de conexiune la reațea;

- Cutii ABS de protecție a conexiunilor și sisteme mecanice de fixare a camerelor video pe stâlpi;

- Protecții pentru alimentarea cu energie electrică a camerelor.

# Poziția, distribuția și locația camerelor se aleg funcție de nevoia de supraveghere a zonelor publice indicate de beneficiar, iar numarul de camere care se va afișa pe monitor poate fi selectat de operator.

Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse

# Cerințe minime privind sistemul de supraveghere video în circuit închis cu componente IP

- Camerele de supraveghere IP fixe cu vedere pe timp de noapte sunt mijloace active ale sistemului video care transmit imaginile captate catre dispozitivele de inregistrare NVR (Network Video Recorder). Acestea vor avea caracteristici tehnice performante permițând supravegherea perimetrelor și pe timp de noapte, realizandu-se astfel cerința de funcționare 24h/7zile;

- Dispozitivele de înregistrare NVR vor avea capacitate de stocare utilă de minim 16 TB pentru monitorizare;

- Dispozitivele de interconectare Switch;

- Dulapul de cablare structurata Rack.

# Alimentarea cu energie electrică

# Alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua electică existentă pe stâlpii pe care se vor amplasa camerele și cutiile de conexiune aferente. Fiecare cutie de conexiuni va fi alimentată în curent alternativ, la tensiunea de 230V, iar camerele vor fi alimentate la tensiunea de 12 V curent continuu, puterea maximă consumată de fiecare cameră în parte fiind de 12,5W. Transferul de date de la camerele de supraveghere video se va realiza prin intermediul unui cablu optic de 12 fibre.

# Cutiile de conexiune/joncțiune montate pe stâlpi se vor prelua în 2 puncte distincte la priza de pământ existentă, iar în cazul stâlpilor unde aceasta nu există, se va realiza o priză de pământ locală.

# Lucrările necesare pentru alimentarea cu energie electrică pentru aceste echipamente vor face obiectul altei documentații, în urma solicitării unor ATR sau, unde este posibil și camerele nu sunt montate pe stâlpii rețelelor electrice de distribuție, alimentarea se va realiza din instalațiile de utilizare existente ale Primariei (tablouri electrice generale sau secundare 0,4 kV).

# Realizarea cablării

# Cablul optic se va poza pe stâlpii rețelelor electrice de distribuție, folosind accesorii metalice de fixare speciale pentru infrastructura de fibră optică.

# Camerele de supraveghere video se vor monta pe stâlpi folosind suporți metalici de prindere, fiind poziționate pentru a supraveghea doar zonele de interes public.

# Dimensionarea fibrei optice se va face astfel încat să ramană perechi libere pentru eventuale aplicații ce pot aparea în timp.

# Pentru a realiza o legatură de calitate atât între fiecare locație unde sunt instalate camere și dispecerat dar și între echipamentele ce sunt instalate în dispecerat, este nevoie a se realiza conexiuni care sa respecte anumite standarde, conexiuni ce vor trebui sa fie verificate prin masuratori cu aparatură de specialitate.

# Pentru realizarea Sistemului de supraveghere video este necesar sa se țină cont de urmatoarele componente majore ale sistemului de cablare structurată:

- Distribuția magistrală

- Distribuția orizantală

# Distribuția magistrală va fi realizată cu ajutorul fibrei optice cu 12 fire ce va conecta fiecare punct în care se gasește o cameră video la dispeceratul central.

# Componentele ce se utilizează în distribuția magistrală:

- Cabluri magistrale de tip fibră optică;

- Panouri/cutii intermediare;

- Terminații mecanice;

- Patch-corduri și jumpere pentru conexiuni.

# La realizarea sistemului de supraveghere trebuie avut în vedere cantitatea maximă de cabluri magistrale, numărul de suduri pentru fibra optică și numărul de conexiuni ce pot să apară pe o perioadă de 3 la 10 ani.

# Distribuția orizontală se va realiza în două locații, Voinești și Iorcani:

- în dispecerat pentru a facilita conectarea serverelor, unităților de stocare, a celor de salvare și a calculatorului operatorului;

- în fiecare punct în care se realizează legatura dintre camera IP și Switch.

# Distribuția orizonatală este compusă din urmatoarele elemente:

- Cabluri de distribuție orizontală;

- Prize/conectori în zona de lucru;

- Terminații mecanice ale cablurilor media;

- Cabluri patch-cord/ jumpere din camera serverului.

# Distribuția orizonatală trebuie să respecte tipologia de tip stea. Fiecare element de rețea din zona de lucru trebuie sa fie conectat direct la panoul de interconectare din camera Serverului. Nu sunt permise adaugiri dintr-un cablu.

3.3.2. Lucrări la rețeaua sistemului de supraveghere video

Principalele echipamente care se vor monta pe stâlpii de distribuție energie electrică și/sau iluminat:

| Sistem supraveghere video | UM | Cant. |
| --- | --- | --- |
| Camera IP 4K AcuSense 8MP, lentila 4mm, IR 80m | buc | 35 |
| Camera ANPR supraveghere trafic auto | buc | 5 |
| Corning fibră optică 12 canale (rețea + rezerve + pierderi material) | m | 15.496 |

Montarea cablului cu fibra optică (FO) necesar sistemului de supraveghere video se va realiza pe stâlpii rețelelor de distribuție a energiei electrice și de iluminat din zona stabilită. Cablurile cu FO se montează suspendat, verificându-se săgetile stabilite pentru montarea acestora, în funcție de deschiderea dintre stâlpi, zona climatică, caracteristici cablu, astfel încât să nu fie depașită rezistența mecanică a stâlpilor respectivi și să se respecte distanțele minime admise între circuite și între acestea și elementele din vecinătate.Fibra Optică având următoarele lungimi:

| Denumire PT | Lungime FO [m] | Camere video |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | ANPR |
| PTA3 VOINEȘTI | 1,336 | 2 | 1 |
| PTA5 VOINEȘTI | 822 | 1 | 1 |
| PTA1 VOINEȘTI | 1,200 | 3 | 1 |
| PTA7 VOINEȘTI | 1,921 | 3 |  |
| PTA2 VOINEȘTI | 2,079 | 5 | 1 |
| PTA3 SLOBOZIA | 1,914 | 4 | 1 |
| PTA1 SLOBOZIA | 1,815 | 7 |  |
| PTA2 SLOBOZIA | 3,126 | 6 |  |
| PTA4 SLOBOZIA | 1,283 | 4 |  |
| TOTAL | 15,496 | 35 | 5 |

Pe traseele pe care se va monta sistemul de supraveghere video sunt amplasate urmatoarele LEA:

a)  LEA JT aferentă următoarelor posturi de transformare:

b)  LEA MT aferentă următoarelor posturi de transformare:

Notă: Se interzice montarea fibrei optice pe alți stâlpi decât cei specificați în planurile cu situația proiectată.

Soluția constructivă constă în montarea cablului FO, cu armaturi specifice, pe stâlpii de beton ai rețelelor electrice de distributie publică, cu respectarea distantelor minime admisibile prevazute in STAS-ul 831/2002.

Fiecare circuit se va amplasa în barcuță/suport de ancorare propriu. Pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice cablul autopurtat FO pentru liniile principale și secundare se va prinde cu ajutorul unei brățări de fixare prevazute cu cleme speciale cu 1 sau 2 șuruburi, iar la capetele terminale se va executa o legatură în buclă specifică cablurilor autopurtate în domeniul telecomunicațiilor.

Trecerea fibrei optice din subteran în aerian se va realiza numai pe stâlpi speciali. Nu este permisă amplasarea FO pe stâlpii PTA sau pe stâlpii de medie tensiune cu aparataj.

Legăturile de întindere (întindere terminală și întindere în colț) a FO se vor realiza numai pe stâlpii speciali de tracțiune.

Pe stâlpii de susținere se vor prevedea cleme alunecatoare astfel încat în caz de rupere FO aceștia să nu fie solicitați la întindere.

Clemele și armaturile de fixare ale cablului FO pe stâlpi vor fi dimensionate corespunzator si omologate.

Pe cablul FO proiectat se vor monta, în dreptul fiecărui stâlp, flaguri pentru identificarea circuitului și furnizorului serviciului, conform IP-SSM 33 DELGAZ GRID SA – Semnalizare de securitate şi/sau sănătate a instalaţiilor electrice. Flagurile se vor realiza din material plastic şi vor fi inscripţionate cu denumirea operatorului care deţine reţeua LTc. Fixarea de conductor se va realiza în două puncte cu ajutorul unor bride din material plastic.

Cutiile de joncțiune se vor monta la o înaltime de max. 5 m, de regulă pe stâlpii speciali de tracțiune, iar rezerva de FO nu va depași 10 m (5m intrare/5m ieșire).

Subtraversarea LEA mt și it se va realiza aerian doar pe porțiunile de paralelism intre LEA jt si cablu FO, unde sunt repectate prevederile Ord. ANRE 239/2019, privind incrucișările între LEA jt, LEA mt și LEA it.

Pe stâlpii ce marginesc deschiderea de traversare nu se va monta nici un fel de aparataj specific (amplificator, distribuitor) conform STAS 6290/2004.

La folosirea in comun a stâlpilor pentru distribuția energiei electrice și pentru liniile FO trebuie folosite numai cabluri cu învelișuri metalice (ecrane, armaturi) si mantale de PVC și cabluri cu fibră optică fără elemente metalice.

Atat invelișurile metalice cât și conductoarele purtatoare metalice trebuie legate la pământ cel puțin la capete, de asemenea aceste cabluri trebuie sa aibă mantale din materiale electroizolante.

Legarea la pământ se va realiza conform standardelor în vigoare.

Rețeaua de FO montată pe stâlpii liniilor de distribuție a energiei electrice și/sau iluminat utilizați în comun trebuie realizată cu rspectarea urmatoarelor condiții:

- Rigiditatea dielectrică trebuie sa fie conform SR CEI 60708;

- Elementele de prindere și susținere trebuie să prezinte o rezistență mecanică corespunzatoare solicitărilor;

- Cablurile trebuie să prezinte caracteristici electrice și mecanice care să asigure o protecție corespunzatoare liniei FO functionand în comun cu linia electrică aeriană;

- Invelișurile metalice și conductoarele purtătoare trebuie să fie stabile termic la trecerea curenților de defect, secțiunea minimă admisă fiind corelată cu curenții maximi care se pot stabili în circuitele de legare la pamant, respectând standarele în vigoare;

- Sa fie protejate împotriva influențelor electromagnetice determinate de linia electrică aeriană, în conformitate cu STAS 832, inclusiv cele rezultate în urma unor supratensiuni de funcționare sau în urma unor fenomene climatice. Fibra optică propusă nu este influențată și nu influențează din punct de vedere electromagnetic rețeaua electrică de distribuție publică.

Soluții de reglementare

În vederea reglementarii situațiilor neconforme, pot fi necesare lucrări de înlocuire atât a stâlpilor care prezintă defecte vizibile de genul (fisuri, spărturi, beton dislocat, segregări, armături vizibile), cât și a celor cu o integritate fizică corespunzatoare, dar la care sunt depășite valorile normate ale încarcărilor maxime admise sau în zone cu stâlpi neconformi se renunță la montarea rețelei de fibră optică.

Se va urmări respectarea urmatoarelor condiții:

- nu se va monta FO pe stâlpii SE4 ancorați cu rol de susținere în colț sau la capăt de rețea;

- nu se va monta FO pe unele porțiuni din traseul LEA, care conțin:

- stâlpi înclinați și/sau fisurați;

- stâlpi de susținere montati în colț;

- stâlpi cu momentul de rezistență rezultant depășit cu sau fără adaugarea FO proiectată.

Orice încălcare ar duce la efectuarea de lucrări de reabilitare în LEA jt existente.

Pentru respectarea condițiilor de reglementatre FO a fost montată subteran în zonele:

| Denumire PT | Zone trecere FO în subteran |  |
| --- | --- | --- |
|  | între stâlpii | observații |
| PTA5 - 1 VOINEȘTI | 5.2.17 - 1.3.44 | traversare între 2 zone de post |

Notă: Trecerea fibrei optice din subteran în aerian se va realiza numai pe stâlpi speciali.

3.3.3. Poziții reciproce și distanțe admise între circuite conform SR 831/2002

La prinderea cablului FO pe stâlpi se va respecta ordinea de dispunere verticală a circuitelor conform STAS 831/2002, considerata de la partea superioara a stâlpului in jos:

- Circuite de energie electrică - distribuție și/sau iluminat public;

- Circuite de telefonie;

- Circuite de televiziune prin cablu.

Amplasarea pe stâlpi comuni va realiza urmatoarea configurație:

  - Nivel (culoar) de energie electrică - rețea electrica de distributie, iluminat public;

  - Nivel (culoar) de curenți slabi - telecomunicații, televiziune prin cablu.

Distanța minimă admisibilă de apropiere a liniilor FO față de liniile electrice de distribuție și/sau iluminat public este de 0,5 m în cazul în care amplasarea liniilor FO și a liniilor de telecomunicații se face pe acelasi nivel, de-o parte și de alta a stâlpului, și de 1,0 m în cazul în care cele două linii sunt amplasate pe aceeași parte a stâlpului.

Distanţa minimă pe verticală între conductorul inferior al liniei de MT şi cablul de fibră optică, în mijlocul deschiderii, trebuie să fie de 1,50 m, când deschiderea liniei este mai mică sau egală cu 40 m. dacă deschiderea este mai mare, distanţa minimă pe verticală este de 2,00 m.

În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA MT cu LEA JT (la nivelul inferior fiind iluminatul public) şi cablul FO fără componente metalice (ADSS), distanţa minimă măsurată între partea inferioară a consolei liniei electrice de JT ( sau iluminat public), şi partea superioară a cablului fibră optică este de 1,25 m.

Conform SR 831/2002 - 3.1.1.9. Distanțele minime între circuitele de telecomunicații și sol trebuie să fie de:

    - 4,5 m, in aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montati pe trotuare;

    - 5,5 m, la traversari peste strazi (masurat in axul partii carosabile);

    - 3,0 m, la traversari peste treceri de pietoni si protuare (masurat la nivelul trecerii);

    - 6,0 m, la traversari peste drumuri publice de interes national sau local (masurat in axul drumului).

In cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA jt cu rețele de telecomunicatii se vor respecta distanțele minime din tabelul următor:

| Nr. crt. | Planul de reprezentare | Distante minime admisibile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fig. nr. | a | b | c | d | e |
| 1 | 1 | 3.25 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 2 | 2 | 3.25 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 3 | 3.00 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| 4 | 4 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |

3.3.4. Caracteristicile tehnice principale ale instalațiilor proiectate

- Camerele de supraveghere IP fixe cu vedere pe timp de noapte sunt mijloace active ale sistemului video care transmit imaginile captate catre dispozitivele de inregistrare NVR (Network Video Recorder). Acestea vor avea caracteristici tehnice performante permițând supravegherea perimetrelor și pe timp de noapte, realizandu-se astfel cerința de funcționare 24h/7zile;

- Dispozitivele de înregistrare NVR vor avea capacitate de stocare utilă de minim 16 TB pentru monitorizare;

- Dispozitivele de interconectare Switch;

- Dulapul de cablare structurata Rack 19" 800x1000

- Monitoare LCD diagonală min. 24” pentru vizualizarea directă sau în reluare a înregistrărilor vor fi amplasate în camera Dispecer.

- Sursa neîntreruptibilă de tensiune UPS de 3000 VA și 2400 W va asigura protecția centrului Dispecer la întreruperi de tensiune. Această sursă trebuie sa fie eficientă din punct de vedere energetic și să aibă integrat sistemul de distribuție electrică pentru Rack-ul de echipamente.

- Accesorii montaj fibră optică pe stâlpi

- Colier (banda) inox - este utilizat pentru prinderea armaturilor de sustinere a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii LEAjt. Banda este din otel inoxidabil, feritic cu grosimea 0,7 mm, debitata sau laminata la latimea de 20mm, asigurind o rezistenta de 630 daN.

- Catarama inox - realizată din bandă de oțel inoixidabil feritic avand forța max. de stringere a colierului de inox de 8 daN,

- Spirala intindere - este utilizata pentru fixarea cablurilor de telecomunicatii pe stâlpii LEAjt. Este confectionata din 3 – 5 fire de otel laminat la cald (OLC 45 sau OL60) cu diametrul de 1,5 si 3 mm dimensiunile 700 si 2100 mm (STAS 355/57 500/90 564/86) si prelucrat prin spiralare pe masina asemenea unui arc cu pas mare. Diametrul interior al spiralei se executa in asa fel incit, in functie de diametrul exterior al invelisului fibrei sau cablului de intins sa cuprinda un câmp cit mai larg.

- Rețeaua de fibră optică cu 12 fibre pentru sistemul de supraveghere video va avea urmatoarele caracteristici:

Fibra optică de tip ADSS SST-Drop Dielectric Cable este alcătuită din 2 fibre laterale realizate din material plastic armat cu fibră de sticlă și 1 tub realizate din material termoplastic ce conține cele 12 fibre optice. Protecția fibrelor optice este asigurată de o membrană periferică realizată din fibră de aramid și un înveliș exterior.

| Date tehnice |  |  | Proprietăți mecanice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Valoare |  |  |  |  |
| Număr de tuburi | 1 |  | Încercări fizice | Valoare | Conform |
| Număr de fibre/tub | 1 ÷ 12 |  |  |  |  |
| Diametru tub | 3.0 mm |  | Tensiunea de instalare maximă | 1.350 N | IEC 60794-1-2-E1 |
| Diametru total | 8.1x4.5 mm |  |  |  |  |
| Raza min. instalare | 8 cm |  | Tensiunea de funcționare maximă | 1.350 N | IEC 60794-1-2-E1 |
| Greutate | 30 kg/km |  |  |  |  |
| Temperatură de transport | -40 ÷ 70 oC |  | Torsionarea cablului | 100 N, ± 180o, < 2m | IEC 60794-1-2-E7 |
| Temperatură de instalare | -30 ÷ 70 oC |  |  |  |  |
| Temperatură în funcționare | -40 ÷ 70 oC |  | Intervalul de temperatură | -30 ÷ + 70 oC | IEC 60794-1-2-F1 |
| Lungimea fibrei pe tambur | 2000 ± 100 m |  |  |  |  |

3.3.5. Capacități

| Nr | Sistem supraveghere video stradal | UM | Cant. | Nr. fișă th. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR: COMUNA VOINEȘTI |  |  |  |
| 1 | NVR 32 canale IP, Ultra HD rezolutie 4K | buc | 2 | 18 |
| 2 | Camera IP 4K AcuSense 8MP, lentila 4mm, IR 80m | buc | 35 | 1 |
| 3 | Camera LPR 2.0MP, lentila 8-32 mm, IR 100m | buc | 5 | 2 |
| 4 | Corning Fibra optica 12 fibre tip SST-Drop Dielectric Cable | m | 15,500 | 10 |
| 5 | Hard disk 8TB | buc | 8 | 22 |
| 6 | Switch POE cu 4 porturi, GIGABIT si SFP, HV-SPOE4+SFP | buc | 29 | 8 |
| 7 | Switch 24 porturi PoE 1000Mbps, 1xRJ45 + 1xSFP Gigabit uplink | buc | 2 | 16 |
| 8 | SWITCH 24SFP RACK | buc | 2 | 17 |
| 9 | Perechi SFP 20KM SC 16 | buc | 32 | 6 |
| 10 | Patchcord albastru 1M | buc | 64 | 5 |
| 11 | Casete negre PPR | buc | 64 | 7 |
| 12 | Pigtail albastru | buc | 64 | 4 |
| 13 | Patchpanel 24 gol, 2oet, 12 pigtail, 24 adaptori | buc | 2 | 15 |
| 14 | Sursa neintreruptibila - UPS 3000VA/2400W | buc | 2 | 19 |
| 15 | Rack podea 42U 19" 800x1000 | buc | 2 | 13 |
| 16 | Cablu FTP cu sufa | m | 2,000 | 11 |
| 17 | Conductor TYIR 10+16 mmp | m | 120 | 22 |
| 18 | Cleme CDD 45 cu dinți | buc | 120 | 23 |
| 19 | Cutie ABS de distributie pentru conexiuni complet echipata, echipamente si accesorii, sudura fibra opticasi modul comunicatie. | buc | 29 | 3 |
| 20 | Kit adaptor stalp - adaptor doza metalica si adaptor suport montaj stalp pentru doza cu coliere | buc | 39 | 8 |
| 21 | Accesorii metalice infrastructura fibră optică, cruci metalice, bărci metalice, bandă inox, carlige metalice și armorozi pentru întindere | buc | 400 | 12 |
| 22 | TV LCD 138 cm FullHD 4k | buc | 1 | 20 |
| 23 | Monitor LED FullHD 24inch, HDMI, VGA | buc | 2 | 21 |

3.3.6. Planuri, scheme, detalii de execuție

| Nr.crt. | Denumire planșă | Eticheta |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Plan de încadrare în zonă | E1.1 |
| 1.2 | Plan asamblare planșe | E1.2 |
| 2 | Planuri de situație instalații proiectate | E2.1 – E2.6 |
| 3 | Detalii tehnice de execuție pentru realizarea lucrării | E3.1 – E3.4 |
| 3.1 | Montare circuit FO și flaguri pe stâlp | E3.1 |
| 3.2 | Amplasare și conectare camere cu fibra optică | E3.2 |
| 3.3 | Legătură de întindere, cutie joncțiune cu rezervă fibră optică | E3.3 |
| 3.4 | Legatură susținere fibră optică | E3.4 |

3.4. MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII OCUPAȚIONALE

În conformitate cu cerințele legii 319/2006 privind protecția și securitatea muncii precum si a HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, executantul va întocmi și prezenta spre avizare Beneficiarului înainte de începerea lucrărilor un Plan de securitate și sănătate în muncă.

Planul va conține cel puțin urmatoarele:

- informații de ordin administrativ care privesc santierul;

- măsuri generale de organizare a șantierului;

- identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

- măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; masuri de protecție colectivă și individuală;

- măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sanatate și obligațiile ce decurg din acestea;

- indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și masurile de organizare luate în acest sens.

3.5. TRASAREA LUCRĂRILOR

După primirea ordinului de începere a lucrărilor, la solicitarea beneficiarului și împreună cu acesta, proiectantul va preda pe baza de proces-verbal amplasamentul instalațiilor proiectate către executant.

Constructorul va începe execuția lucrărilor prevazute în documentație doar după convocarea beneficiarului și a proiectantului, pentru întocmirea în comun a Procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului.

3.6. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ȘI A MATERIALELOR DIN ȘANTIER

Pe toată durata execuției lucrărilor, pâna la recepția finală, constructorul are obligația de a proteja materialele și a lucrările realizate, cu respectarea tehnologiei de execuție si a prevederilor caietului de sarcini, în scopul asigurării parametrilor proiectați și a calității lucrărilor. În acest sens se vor lua măsuri pentru:

  - organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor;

  - transport și punere în operă în timp optim;

  - respectarea unor măsuri impuse de furnizorii de materiale;

Ca spaţiu de depozitare a materialelor – se va utiliza o cameră pentru depozitarea camerelor video, carcaselor și a elementelor de conectică necesare.

3.7. ORGANIZARE DE ȘANTIER

Nu sunt necesare amenajări suplimentare pentru organizarea de șantier.

Pe toată durata execuției lucrărilor, constructorul are următoarele obligații:

- asigurarea serviciilor sanitare prin organizarea punctelor de prim ajutor, asigurarea controlului medical al personalului și dotarea acestuia cu echipament individual de protecție și de lucru.

  - menținerea ordinii și curățeniei din zona santierului și la locul de muncă;

Pentru vestiare, apă potabilă, grup sanitar – se va utiliza locația pusă la dispoziție de primarie, acesta locație fiind echipată cu aceste dotari;

Curațenia pe șantier va trebui sa fie în permanență în atenția responsabilului de lucrare.

La predarea obiectivului de investiție, terenurile ocupate cu organizarea de șantier vor fi eliberate de materiale și readuse la starea initială.

Se va reface spațiul afectat de lucrări la parametrii inițiali.

3.8. PROGRAM DE EXECUȚIE. ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI

Sistemul de supraveghere video se va executa în concordanță cu prevederile proiectului și a normativelor tehnice în vigoare.

La execuție se vor respecta cerințele Legii 440/27.06.2002 de aprobare a OUG 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalatii tehnologice industriale, art. 12, privitor la calitatea proiectelor de execuție și Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și este conformă cu standardul aplicabil SR EN ISO 9001/2001, pct. 4.2.3. (controlul documentelor) și pct. 7.3. (proiectare și dezvoltare).

Programul de execuție și graficul de lucru va fi întocmit de constructor și acceptat de beneficiar.

Materialele vor fi corect montate, în conformitate cu normativele tehnice de execuție și cu instructiunile de montaj ale producătorilor.

Materialele și echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractuale sau normelor legale vor fi respinse și nu se vor introduce  în lucrarile respective.

În timpul și la terminarea lucrărilor de constructii-montaj se vor face verificările, încercarile și probele corectitudinii și calității execuției în conformitate cu normele tehnice în vigoare pentru categoria de instalație respectivă și cu Programul  pentru  controlul  calităţii  lucrărilor, verificări, încercări (PCCVI) anexat la documentație.

Testele care cad în sarcina executantului sunt în conformitate cu SR EN 60793-1 Fibre optice. Metode de măsurare şi proceduri de încercare.

Teste de performanta asupra unui tronson de fibra optică:

Cel mai important test intr-un sistem de fibra optică este atenuarea legăturii.

Pentru distribuția orizontală testarea trebuie facută într-o direcție la lungimea de undă de 850 nm sau 1300 nm. Rezultatul trebuie sa fie mai mic de 2,0 dB.

Pentru distribuția magistrală singlemode testarea se va face la lungimea de undă de 1310 nm și/sau 1550 nm.

Testarea echipamentelor va cuprinde:

- Testare vizuală. Se va verifica dacă sistemul video include tot echipamentul necesar şi că acesta este configurat în mod adecvat şi complet. Prin inspecţie vizuală se va controla dacă execuţia este adecvată şi este realizată etichetarea, inclusiv pentru cabluri şi conectori.

- Verificarea posibilităţilor de upgrade şi dezvoltare. Se va verifica dacă posibilităţile de upgradare şi dezvoltare a sistemului şi a componentelor instalate corespund cerinţelor din contract.

- Test de diagnostic pentru hardware. Testul de diagnostic va consta în testări individuale pentru toate componentele hardware livrate. Aceste testări vor consta din rularea programelor standard de diagnosticare a hardware şi a programelor de diagnostic speciale folosite de către producător.

- Testul de compatibilitate cu condiţiile la beneficiar. Se va verifica că cerinţele referitoare de spaţiu, alimentarea cu energie electrică, ventilaţie etc., sunt conforme cu cele prevăzute în Manualul de Instalare a echipamentelor.

Rezolvarea neconformităţilor

În cazul în care un test nu este trecut, executantul va întocmi un raport privind neconformităţile care au condus la nerealizarea cu succes a testului. Neconformităţile vor putea fi sesizate atât de personalul Beneficiarului cât şi de personalul Executantului.

Rapoartele de neconformitate vor fi specificate în procedura de realizare a testului respectiv şi testul nu va fi semnat până când nu vor fi rezolvate toate neconformităţile pentru satisfacerea cerinţelor din clauzele contractuale.

Punerea în funcțiune a instalației proiectate se va face în urma următoarelor verificări:

- verificarea realizării corecte, conform proiectului;

- verificarea continuității legăturilor de telecomunicații și electrice;

- simulări ale echipamentelor componente si a ansamblului instalației;

- testări ale cablurilor și echipamentelor folosind aparate de măsura și control.

3.9. CondiȚii de recepȚie

Pe toata durata lucrărilor între executant, beneficiar și proiectant vor exista relații de colaborare.

La recepție executanul va trebui sa probeze prin documente tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei materiale introduse în lucrari și execuția corectă a tuturor lucrărilor ascunse, precum și rezultatele probelor prevăzute a se executa înainte, în timpul și la terminarea lucrărilor.

Programul de recepție va fi întocmit de constructor de comun acord cu beneficiarul lucrării.

Recepția este condiționată și de existența declarației de conformiate a executantului prevăzută de legislața privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

În cazul lucrărilor care devin ascunse - fundații, prize de pământ, se vor încheia procese verbale pe parcursul execuției.

Constructorul trebuie să întocmească și să predea beneficiarului procesul verbal de lucrări ascunse pentru elementele îngropate, buletinele de verificare și procesul verbal de recepție.

Executantul va fi răspunzător de pornirea echipamentelor după instalarea acestora şi funcționarea întregului sistem. Acesta va executa următoarele operații:

- inspectează şi verifică dacă echipamentele au fost instalate corespunzător;

- alimentează echipamentele şi rulează programele de diagnosticare pentru a verifica funcţionarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor componente ale sistemului de supraveghere video;

- activează, în cooperare cu Beneficiarul, echipamentele de comunicaţie;

- încarcă software-ul şi pornește sistemul;

- testează funcţionarea echipamentelor şi a întregului sistem.

Testarea performanţelor echipamentelor şi a sistemului video pe amplasament va fi realizată de Beneficiar cu asistenţa tehnică a Executantului. Aceste teste vor fi realizate după ce echipamentele au fost instalate în configuraţia corespunzătoare, software-ul a fost încărcat şi procedura de punere în funcţiune a Sistemului a fost îndeplinită complet. Echipamentele vor fi supuse unui set de teste de verificare a integrităţii şi funcţionalităţii şi unui set de teste de verificare a performanţelor acestora, aşa cum au fost propuse de Executant şi aprobate de Beneficiar.

Orice defecte ale echipamentelor în timpul testului de performanţă pe amplasament vor fi corectate de către Furnizor şi supuse prevederilor contractuale de garanţie şi întreţinere

Recepția cantitativă și calitativă se va face pe baza documentației și specificațiilor tehnice și va fi finalizată prin întocmirea unui Proces verbal de recepție care va fi semnat de ambele parți contractante.

Beneficiarul va transmite proiectantului un exemplar din procesul verbal de recepție.

3.10. EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR

Instalațiile proiectate nu impun condiții speciale privind exploatarea, aceasta realizându-se de către personalul beneficiarului specializat în acest scop.

3.11. MENTENANŢA INVESTIȚIEI

Pentru asigurarea funcționării continue a sistemului de supraveghere video, serviciile de mentenanță, garanție și suport sunt necesare în sustinerea arhitecturii și soluției tehnice propuse.

Mentenanța sistemului se va face printr-un contract separat semnat cu o firmă specializată și autorizată pentru service.

Planul de mentenanță se bazează pe două direcții:

Mentenanța proactivă care include

- un program de mentenanță preventivă cu scopul reducerii defectelor la nivelul minim posibil. Aceasta va viza toate componentele sistemului, la intervale regulate, pentru menținerea parametrilor de performanță inițiali.

- un program de mentenanță predictivă menit să elimine eventuale probleme înainte ca acestea să apară;

Mentenanţa corectivă se bazează pe îmbunătățirea continuă a sistemului prin valorificarea experientei specifice dobândite pe parcursul livrării serviciilor. Aceasta asigură un răspuns rapid şi organizat în momentul apariției unei probleme.

Tipuri de activităţi de mentenanţă

Mentenanţa preventivă va fi realizată asupra tuturor componentelor sistemului la intervale regulate pentru menținerea în parametrii de performanță inițiali ai sistemului. În urma activităților de întreținere preventativă, se va crea un raport privind acțiunile desfășurate; aceste rapoarte vor fi analizate periodic atât pentru consolidarea și eficientizara activităților de mentenanță preventivă, precum și pentru propuneri de optimizare a serviciilor sistemului integrat.

Mentenanţa preventivă are ca scop verificarea echipamentelor cu scopul menținerii caracteristicilor iniţiale ale acestora stabiliţi de fabricant. Activitățile desfășurate (recomandate de producători sau rezultate din experienţa de bună utilizare) sunt realizate pentru prevenirea defectării echipamentelor sau blocării produselor software pentru creşterea disponibilităţii sistemului.

Revizia tehnică se va face în locațiile in care se vor instala componentele sistemului și va fi planificată astfel încât să evite întreruperea funcționării echipamentelor critice aflate în locație.

Operaţiile privind întreţinerea preventivă, se vor desfăşura conform procedurilor/instrucţiunilor descrise în documentaţia hardware a echipamentelor: curăţirea, inspecţia, reglarea, testarea.

Mentenanţa predictivă are la bază monitorizarea echipamentelor/sistemului cu ajutorul unor instrumente de măsurare capabile să evalueze starea acestuia direct în timpul funcţionării, permanent sau într-o anumita perioadă de timp.

La baza mentenanţei predictive stă în multe cazuri când monitorizarea nu este posibilă, predicţia fiabilităţii echipamentului sau a componentelor sale.

Mentenanţa corectivă asigură un răspuns rapid şi organizat in momentul aparitiei unei probleme prin implementarea unui proces clar si strict de escaladare a problemelor identificate.

Pentru defectele identificate la nivel hardware de către beneficiar, furnizorul va asigura la punctele de instalare ale echipamentelor activitate de service, respectiv identificarea, diagnostificarea și înlocuirea componentelor hardware defecte. Toate aceste activităţi se vor face de personal tehnic de specialitate urmărind ca impactul asupra funcționării sistemului să fie minimal, prin repunerea în stare de funcţionare a sistemului în maxim 24 de ore de la constatarea incidentului.

Pentru asigurarea unor timpi cât mai scurti de reactie la defectiuni hardware, se are in vedere asigurarea unor stocuri (depozite) de piese de schimb. Astfel, dacă, in urma interventiei, echipamentul nu poate fi remediat, va fi inlocuit direct cu cele din stocuri, urmând ca, ulterior, echipamentul defect să intre sub incidenţa specificaţiilor la garanţie.

Echipamentul defect va fi inlocuit cu unul nou, care va fi funcțional identic cu cel înlocuit sau de un nivel superior de fabricaţie.

Mentenanţa Software

Întreţinerea Software va fi asigurată printr-un set de activităţi, simultan tehnice şi manageriale, care să garanteze că software-ul continuă să corespundă cerintelor stabilite. In cadrul mentenantei software furnizorul va trebui să ofere:

- Analiza problemelor (identificare, izolare, diagnosticare)

- Ierarhizarea/prioritizarea problemelor pe niveluri de severitate.

- Rezolvarea erorilor software raportate; rezolvarea se va face de către echipa de mentenanţă pe baza serviciilor de suport tehnic de la producători.

- Asigurarea suportului de raportare a problemelor software prin internet, e- mail sau telefon.

- Intervenție pentru aplicarea corecțiilor, respectiv asistență acordată beneficiarului pentru activitățiile de instalare firmware.

Toate defectele, incidentele si intervențiile legate de sistemul de supraveghere video se vor nota intr-un registru special ce se afla la sediu beneficiarului.

Acest registru va cuprinde următorul cap de tabel:

3.12. CERINȚE PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII DOCUMENTAŢIEI

Cerinţele de conţinut ale documentaţiei vor respecta HG 907/2016.

Conform art. 1 din Legea nr. 440/27.06.2002 se instituie sistemul de verificare si atestare a calității lucrărilor de montaj a dotărilor tehnologice, indiferent de forma de proprietate sau de destinație, în scopul protejării vieții oamenilor, preîntâmpinării de pierderi materiale și protecției mediului inconjurator.

Conform art. 12, lit. e) proiectanții lucrărilor de montaj au obligația să supună spre verificare de catre specialiștii verificatori proiectele de lucrări de montaj elaborate. Verificarea se va efectua in conformitate cu Ord. ANRE 116/2016 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

Cerinţele din proiectele de montaj sunt exprimate conform art. 4 din Legea 440/2002 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale si de Ordinul ANRE nr. 11/13.03.2013 – modificat prin Ord. 116/2016.

În conformitate cu cele prezentate mai sus, documentaţa de execuţie în faza: PT+CS trebuie verificată de un specialist verificator de proiecte atestat de ANRE pentru lucrări de instalatii electrice. Documentele care reglementează aceste aspecte sunt:

- Legea nr.10/1995 - privind calitatea in construcții;

- OGR 95/1999 – Ordonanţă privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Ordinul MIC nr. 293/1999 – Norme metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Legea 440/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Ordinul 11/2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari in domeniul instalatii electrice – modificat prin Ord. 116/2016.

# FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC                                                           FORMULAR NR. 1

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că voi respecta în totalitate prevederile Caietului de sarcini.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

# Formular nr.2

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, .................................................................. reprezentant împuternicit al ............................................. (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Formular nr.3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARATIE  privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ..............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016 .

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Formular nr.4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARATIE  privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ..............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Formular nr.5

Operator economic

______________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul (ofertant individual/ofertant asociat/candidat/subcontractant/tert sustinator), …………… reprezentant împuternicit al ………………..(datele operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, următoarele:

- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele:

- Dobreanu Gheorghe-Primar, reprezentant legal

- Hergheligiu Gica – contabil

- Teodorescu Liviu Petronel – viceprimar

- Arvinte Doru - inspector

- Rusu Cristian – inspector

- Gheogheasa Gheorghe – consilier local

- Bacinschi Alexandru – consilier local

- Bauman Mihai – consilier local

- Belciug Tonel – consilier local

- Bors Constantin – consilier local

- Buleu Marius Daniel – consilier local

- Cozma Zeli – consilier local

- Damileanu Gheorghe – consilier local

- Ivascu Neculai Iustinian – consilier local

- Ivascu Vasile – consilier local

- Leonte Catalin – consilier local

- Lungu Ciprian – consilier local

- Sandu Sandu – consilier local

- Stan Romeo – consilier local

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data completării .................

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 6

DECLARAŢIE PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al ________________________________ [denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, ________________________. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________________ [denumirea si adresa autoritaţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________[se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei]

Data completării...................... Operator economic autorizat (semnătura)

ANEXA formularul nr. 6

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea | Preţul total al contractului | Procent indeplinit de furnizor % | Perioada de derulare a contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal / împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura .................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă ...................................(numele autorității)declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data ...............................

Operator economic,......................

(semnatura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 8

# Acord de asociere

Nr.....................din..................................

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

..............................................................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

1. PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod de identificare fiscală...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

2, OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. DURATA ACORDULUI

3.1.Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5.RĂSPUNDERE

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

6.ALTE CLAUZE

6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

7.SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea încetează prin :

- hotărârea comună a membrilor asociați ;

- expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

- neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți;

- alte cazuri prevăzute de lege ;

# 9. COMUNICĂRI

9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

# 10. Litigii

10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze

Formular nr. 9

# Terţ susţinător tehnic si/sau profesional

..........................

(denumirea)

# Angajament ferm

# privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului

..............................................................

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele :

- Să punem la dispoziţia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatorieconomici) resursele tehnice/profesionale (după caz) necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

- Să răspundem faţă de autoritatea contractantă  în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumireaofertantului).

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data ................................

Terţ susţinător,

………………………….

(semnătura autorizata)

Anexa nr.1

Lista principalelor SERVICII PRESTATE în ultimii 3 ani

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea | Preţul total al contractului | Procent indeplinit de furnizor % | Perioada de derulare a contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr.crt. | Denumire | Descriere | ........... |
| --- | --- | --- | --- |

- Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează să fie puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăți în implementarea contractului

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Terţ susţinător,

………………………….

(semnătura autorizata)

Formular nr. 10

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

în vederea participării la procedura de achiziţie publică……….(tipul procedurii)organizată de.............................................................în vederea atribuirii…………………………..(obiectul contractului/acordului-cadru)  , anunţ de participare publicat în SEAP…………………………….

Art.1 Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor/lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (serviciilor/lucrărilor) este de ________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract)

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

_________________ _________________________

(contractant)                     (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.